OPIS MEBLI

Meble tworzące 3 stanowiska pracy. przedstawione według wstępnego szkicu umieszczonego w załączniku nr 1.

Blat górny – lada wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 gr 35 mm, oklejony doklejką PCV gr 2 mm.

Z frontu osłona dolna według wzoru pokazanego w załączniku nr 2.

Pod blatem zamontowane 3 biurka z półkami na klawiaturę  na prowadnicach rolkowych oraz z rynnami metalowymi na kable - poziome.- załącznik nr 3. Blaty biurek wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 gr 25 mm, oklejony doklejką PCV gr 2 mm.  Dalsza część biurek wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 gr 18 mm , wieniec oklejony obrzeżem PCV gr 2 mm.

3 kontenery pod biurko z 3 szufladami, na kółkach. Wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 gr 18 mm , wieniec oklejony obrzeżem PCV gr 2 mm. Szuflady wykonane z płyty wiórowej gr 18 mm laminowanej na prowadnicach rolkowych. Kontener wyposażony w zamek centralny. Uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze srebrnym o rozstawie 128mm.

Kolorystyka mebli zgodna z istniejącą: buk 5113 lub olcha miodowa – do ustalenia przy dokonywaniu pomiarów po wyłonieniu wykonawcy; uchwyty srebrne.

Wyłoniony Wykonawca ma obowiązek dokonać szczegółowych pomiarów mebli przed rozpoczęciem ich realizacji.

Wszystkie meble winny być zmontowane i wstawione wg projektu i ostatecznych ustaleń z Kupującym.

Wszystkie meble winny posiadać wymagane atesty.