Wykaz instalacji i urządzeń podlegających konserwacji oraz zakres czynności

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonywania czynności objętych powszechnie przyjętym (w profesjonalnym obrocie) terminem „ konserwacja ”

- Wykaz instalacji i urządzeń podlegających konserwacji budynku Urzędu przy ul. Grochowskiej 274

      - system sygnalizacji włamania i napadu:

system dla całego budynku:

  - centrala GALAXY 512 HSC, C063+ – szt. 1,

  - akumulator 17 Ah, TP 17 17 Ah/12 – szt. 1,

  - zasilacz smart PSU/RIO boxed P015 – szt. 1,

  - klawiatura MK7, CP027 – szt. 11

  - zasilacz buforowy ZSB65 – szt. 2,

  - akumulator 65 Ah, 65 Ah/12– szt. 2,

  - czujka PIR IR915 – szt. 47,

  - czujka PIR EV 105 - szt. 2

  - czujka PIR EV125 – szt. 14,

  - czujka GS 711 – szt. 11,

  - czujnik DC 108 –szt. 6,

  - czujka dualna CobaltPlus – szt. 18,

  - czujnik dualny PIR + MW DD 455 – szt. 2,

  - czujka dymu ADR 20R – szt. 2

  - czujnik inercyjny + kontaktronowy GS 613 – szt. 2,

  - moduł do czujników inercyjnych GS 617 – szt. 1,

  - czujnik inercyjny + kontaktronowy GS 613 – szt. 2,

  - moduł do czujników inercyjnych GS 617 – szt. 1,

  - zewnętrzna bateria podczerwieni EL20/1.0 – szt.1,

  - czujka tłuczenia szkła AD700 – szt. 10,

  - przycisk napadowy PASP1/SS – szt. 24,

  - kontraktom nawierzchniowy SC555 – szt. 73,

  - optyczna czujka dymu + temperatury wraz z podstawą i przekaźnikiem ECO 1002/ECO – szt. 2,

  - sygnalizator optyczno – akustyczny SPL 2010 – szt. 1,

  - radiopowiadamianie moduł RF RIO C076 – szt. 1,

  - pilot napadowy – systemowe urządzenie 5802H RF PA BUTTON – szt. 2,

  - moduł rozszerzeń RIO –szt. 25,

- system telewizji dozorowej:

      - kamera kopułowa cz-b 1/3” 580 TVL, obiektyw 3, 5-8 plus przysłona automatyczna, 12V - szt. 6

      - kamera kopułowa kolor NVC 860 DN zint. – szt 4

      - kamera cz-b 1/3” 230V, EX-view – szt. 4

      - obiektyw ze zmienną ogniskową 2, 8-12, 1/3” – szt. 4

      - kamera kolor MTV 63 S  80 HP szt. 3

      - kamera AHD NVAHD-2DN5106H/IR-1 –szt.4

      - kamera kolor NOVUS NVC-GDN 5801C3 – szt.4

      - obiektyw z kompensacją IR CLVD 1318 2,8-11 szt. – 3

      - obiektyw NOVUS NVL-550D/IR

      - kamera kolor NVC 860 DN -  szt. 2

      - obiektyw NVL 550D  - szt. 2

      - obudowa zewnętrzna z osłoną przeciwsłoneczną i grzałką 12VDC + uchwyt – szt. 13

      - zasilacz kamery – szt. 9

      - rejestrator 16 kanałowy NOVUS NDR-4416EA500 – szt. 1

      - rejestrator 16 kanałowy AHD NVAHD-2DN5106H/IR-1 – szt. 1

      - dysk twardy Seagate 1,5 TB,

      - dysk twardy WD20PURX,

      - monitor  LCD NOVUS DEU E 190 S

- system kontroli dostępu:

- kontroler SDK BIBI-K01 1 drzwi wejście/wyjście – szt. 43,

- kontroler  BIBI-K12 drzwi wejście/wyjście – szt. 3,

- BIBI R32- czytnik zbliżeniowy wewnętrzny/zewnętrzny (10 cm) – szt. 6,

- BIBI R30-AAT czytnik zbliżeniowy wewnętrzny/zewnętrzny (10 cm) – szt. 82,

- interfejs pętli prądowej do centralek BIBI-PP8 – szt. 8,

- przycisk awaryjnego wyjścia WG – 2001/SG – szt. 42,

- zasilacz buforowy do akumulatora 17 Ah ZBP17 PULSAR – szt. 19,

- akumulator żelowy bezobsługowy 17 Ah – szt. 19,

- czujnik magnetyczny w obudowie metalowej Alarmtech MC 240 – szt. 42,

- zasilacz – szt. 2,

- elektrozaczep – szt. 3,

- dzwonek – szt. 1,

- system oddymiania klatek schodowych:

  - centrala oddymiania RZN 4108K – szt. 3,

  - przycisk przewietrzania LT43U p/t – szt. 3,

  - optyczna czujka dymu FO1362 n/t – szt. 4,

  - przycisk alarmowy RT42 n/t – szt. 8,

  - akumulator 12V/17Ah – szt. 3,

- system informacji o pożarze:

  - centralka BMZ INTEGRAL C – szt. 1,

  - optyczny czujnik dymu OSD 2000 – szt. 67,

  - temperaturowy czujnik dymu – szt. 15,

  - ręczne ostrzegacze pożarowe – szt. 19,

  - sygnalizator akustyczny – szt. 2,

  - moduł sterujący wejścia/wyjścia – szt. 4,

  - czujnik dymu DS. 284 – szt. 3,

- system sterowania drzwiami ewakuacyjnymi:

- centrala sterująca RZN 4402 – szt. 1,

- czujnik dymu FO 1362 – szt. 6,

- system informacji o zarządzaniu ewakuacji:

  - centralka sterująca  – szt. 1,

  - zasilacz buforowy – szt. 1,

  - sygnalizator akustyczny SATEL SPW 100 – szt. 22,

  - odbiorniki radiowe uruchamiania zdalnego – szt. 19,

  - nadajniki radiowe –szt. 3,

- urządzenia przeciwpożarowe (drzwi) – szt. 37.

- Wykaz instalacji i urządzeń podlegających konserwacji lokalu Urzędu przy ul. Podskarbińskiej 6

- system sygnalizacji o włamaniu i pożarze:

  - centrala GALAXY G 96 – szt. 1,

  - centrala POLON 4100 –szt. 1

  - akumulator18Ah/12V – szt. 6,

  - moduł rozszerzeń RIO – szt. 4,

  - moduł rozszerzeń SMART – szt. 3,

  - klawiatura Mk 7 – szt. 1,

  - manipulator LCD centrali Satel – szt.1

  - czujnik PIR EV 125 – szt. 70 ,

  - kontaktron S.C. 555 – szt. 10,

  - kontaktron MM106 – szt. 1,

  - kontaktron DC 116 – szt. 8,

  - czujnik dymu ADR 20R – szt. 15,

    - system kontroli dostępu:

  - kontroler drzwi BIBI K-12 – szt. 1,

  - czytnik kart BIBI R-30 – szt. 1,

  - interfejs RS 232/485 – szt. 1,

  - zasilacz 12V/2A – szt. 1,

  - komputer PC – szt. 1,

  - przycisk ewakuacyjny – szt. 1,

  - elektrozaczep – szt. 1,

- system oddymiania klatek schodowych:

  - centrala oddymiania RZ 4404KS – szt. 1,

  - moduł przekaźnika TM41 – szt. 1,

  - optyczna czujka dymu DUR-40/G40 – szt. 3,

  - przycisk przewietrzania z wskaźnikiem LT42U-SD – szt. 2,

  - przycisk alarmowy RT42ST – szt. 3,

  - akumulator 12V/17Ah – szt. 2,

  - zasilacz buforowy ZSP-135D2A-1 – szt. 1,

  - sygnalizator akustyczno-optyczny S.A.-K7– szt. 5,

  - siłowniki łańcuchowe KA32/600 – szt. 4,

- system wykrywania gazu (GAZEX):

  - centrala alarmowa MD-2.Z – szt. 1,

  - detektory gazu GX-12 – szt. 4,

- urządzenia przeciwpożarowe (drzwi) – szt. 14.

- Wykaz instalacji i urządzeń podlegających konserwacji lokalu Urzędu przy ul. Paca 39

      - system sygnalizacji o włamaniu

  - centrala alarmowa DSC 1616– szt. 1,

  - czujki – szt. 4

- Zakres czynności podczas przeglądu;

- System sygnalizacji włamania i napadu oraz system sygnalizacji o włamaniu i pożarze:,

- sprawdzenie przymocowania urządzeń i przewodów do ścian budynku oraz usunięcie stwierdzonych usterek,

- sprawdzenie stanu połączeń urządzeń z przewodami,

- oczyszczenie urządzeń wewnątrz i od zewnątrz z kurzu i pyłu,

- sprawdzenie stanu zasilaczy i akumulatorów,

- sprawdzenie funkcjonowania centrali systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz wszystkich urządzeń z nią współpracujących,

- sprawdzenie systemu antynapadowego,

- dodatkowo w budynku przy ul. Grochowskiej 274 sprawdzenie działania czujników ruchu, zewnętrznej bariery podczerwieni, czujek tłuczenia szkła, przycisków napadowych, kontaktronów, przycisków napadowych, sygnalizatora optyczno – akustycznego,

- wprowadzenie zmian w oprogramowaniu systemu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

2)  System telewizji dozorowej:

- sprawdzenie przymocowania urządzeń i przewodów do ścian budynku oraz usunięcie stwierdzonych usterek,

- sprawdzenie działania kamer i obiektywów oraz korekta ostrości obrazu,

- sprawdzenie stanu połączeń urządzeń z przewodami,

- oczyszczenie urządzeń z kurzu i pyłu,

- sprawdzenie stanu zasilaczy,

- sprawdzenie funkcjonowania rejestratorów systemu telewizji dozorowej oraz wszystkich urządzeń z nimi współpracujących,

- wprowadzenie zmian w oprogramowaniu systemu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

3) System kontroli dostępu:

- sprawdzenie przymocowania urządzeń i przewodów do ścian budynku oraz usunięcie stwierdzonych usterek,

- sprawdzenie działania kontrolerów przejścia, interfejsu pętli prądowej do centralek, czytników zbliżeniowych, przycisków awaryjnego wyjścia, czujników magnetycznych.

- sprawdzenie stanu połączeń urządzeń z przewodami,

- oczyszczenie urządzeń wewnątrz i od zewnątrz z kurzu i pyłu,

- sprawdzenie stanu zasilaczy i akumulatorów,

- Sprawdzenie funkcjonowania centrali systemu kontroli dostępu oraz wszystkich urządzeń z nią współpracujących,

- wprowadzenie zmian w oprogramowaniu systemu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

4) System oddymiania klatek schodowych:

- sprawdzenie przymocowania urządzeń i przewodów do ścian budynku oraz usunięcie stwierdzonych usterek,

- sprawdzenie działania czujek dymu, przycisków alarmowych, przycisków przewietrzania,

- sprawdzenie stanu połączeń urządzeń z przewodami,

- oczyszczenie urządzeń z kurzu i pyłu,

- sprawdzenie stanu akumulatorów,

- sprawdzenie funkcjonowania centrali systemu oddymiania klatek schodowych oraz wszystkich urządzeń z nią współpracujących.

5) System informacji o pożarze:

- utrzymanie systemu w sprawności,

- zewnętrzne oględziny elementów systemu (czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, listwy, kabelki przyłączeniowe),

- sprawdzenie funkcjonowania centrali systemu informacji o pożarze oraz wszystkich urządzeń z nią współpracujących i wykonanie czynności testowych za pomocą funkcji centrali potwierdzone wydrukami kontrolnymi,

- sprawdzenie zasilania systemu,

- sprawdzenie stanów akumulatorów zasilania awaryjnego,

- wymiana szybek w ręcznych sygnalizatorach pożaru w przypadku ich uszkodzeń.

6) System sterowania drzwiami ewakuacyjnymi:

- utrzymanie systemu w sprawności,

- zewnętrzne oględziny elementów systemu,

- sprawdzanie reakcji czujników dymu,

- sprawdzanie reakcji elementów wykonawczych systemu (elektromagnesów),

- test funkcjonowania centrali sterowania drzwiami,

7) System informacji o zarządzaniu ewakuacji:

- sprawdzenie przymocowania urządzeń i przewodów do ścian budynku oraz usunięcie stwierdzonych usterek,

- sprawdzenie stanu połączeń urządzeń z przewodami,

- oczyszczenie urządzeń wewnątrz i od zewnątrz z kurzu i pyłu,

- sprawdzenie stanu zasilacza,

- sprawdzenie funkcjonowania centrali systemu informacji o zarządzeniu ewakuacji oraz wszystkich urządzeń z nią współpracujących.

8) Drzwi przeciwpożarowe:

- sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji, stanu powłok malarskich, oceny zabezpieczeń ognioochronnych, osadzenia ościeżnicy,

- sprawdzanie stanu technicznego i regulacja (zawiasy, zamek, samozamykacz, zatrzask, pole zamykania, równoległość toru ruchu do posadzki, ocena płynności zamykania, ocena czasu zamykania, ocena zamknięcia).