Wykaz urządzeń oraz zakres czynności

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego wykonywania czynności konserwacyjnych w/w instalacji i urządzeń w sposób zgodny z powszechnie przyjętym w profesjonalnym obrocie terminem „ konserwacja” oraz „ przegląd gwarancyjny”.

- Wykaz urządzeń systemów objętych konserwacją.

  - system VRF FUJITSU (jednostki zewnętrzna AJX162LALBH/R000618) + (jednostki wewnętrzne 14 szt.),

  - system VRF FUJITSU (jednostki zewnętrzna AJX126LALBH/R000788) + (jednostki wewnętrzne 15 szt.),

  - system VRF FUJITSU (jednostki zewnętrzna AJX108LALBH/R000344) + (jednostki wewnętrzne 12 szt.).

- Zakres czynności podczas przeglądu:

    - oględziny ogólne urządzeń,

    - sprawdzenie parametrów pracy systemów przy użyciu narzędzia i ewentualna regulacja,

    - sprawdzenie połączeń elektrycznych,

    - sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego,

    - uzupełnienie otuliny na przewodach chłodzących,

    - inne (zgodne z zaleceniami producenta),

    - wykrywanie i usuwanie uszkodzeń i nieprawidłowości,

    - kontrola funkcjonowania instalacji i urządzeń,

    - niedopuszczanie do powstawania awarii,

    - wprowadzanie zmian pracy systemów (programowanie sterownika),

    - zgłaszanie Zamawiającemu wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i usterki,

    - utrzymanie miejsca zainstalowania jednostek zewnętrznych VRF w należytym porządku,

    - wykonanie próby szczelności metodami określonymi w Centralnym Rejestrze Operatorów - wykonanie jeden raz w roku do dnia 31maja.

- Zakres czynności podczas czyszczenia i dezynfekcji urządzeń (przed przystąpieniem do dezynfekcji jednostek klimatyzacyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Kartę Charakterystyki Substancji oraz Atest Higieniczny używanego preparatu):

  - czyszczenie parowników i skraplaczy,

  - czyszczenie filtrów powietrza,

  - czyszczenie odpływów skroplin w tym syfonów instalacyjnych,

  - dezynfekcja, odgrzybianie,

  - pomiary ilości, prędkości i temperatury powierza przepływającego przez parownik (test urządzenia) oraz ewentualna regulacja.