Załącznik nr

OPIS MEBLI

Kolor wszystkich mebli OLCHA PANAMA R 36002 LN

Pokój Pani Naczelnik

Biurko:

Blat i nogi wykonane z grubości 45 mm  Okleina naturalna, krawędzie obłożone naturalnym drewnem, wyprofilowane frezem kształtowym R10 mm dwustronnie.

Blenda płyta wiórowa grubości 22 mm w okleinie naturalnej ( krawędzie  blendy obłożone naturalnym drewnem i wyprofilowane frezem R6 mm jednostronnie z czterech stron)

Blenda zawieszona na dystansach z drewna naturalnego. Nogi na ślizgaczach dwuczopikowych z tworzywa.

Biurko musi posiadać rynienki na okablowanie oraz min. 1 przelotkę (wycinana po uzgodnieniu)

Stół:

Blat i nogi płyta klejona, grubość 45 mm, oklejona okleiną naturalną, krawędzie obłożone naturalnym drewnem, wyprofilowane frezem R10 dwustronnie. Płytowa wiórowa grubości 22 mm w okleinie naturalnej, nogi na ślizgaczach dwuczopikowych z tworzywa.

Komody:

Korpus wykonany z płyty wiórowej 22 mm oklejonej okleiną naturalną. Krawędzie proste okleinowane. Blat 32 mm okleinowanej okleina naturalna, przednia krawędź obłożona naturalnym drewnem, wyprofilowana frezem R8 dwustronnie. Fronty szuflad wykonane z płyty 16 mm okleinowanej okleiną naturalną. Krawędzie proste okleinowane. W jednej z komód szuflady - korpusy wykonane ze sklejki 12 mm, dno szuflad HDF w kolorze zbliżonym do koloru mebla, prowadnice rolkowe, zamek centralny. (Druga komoda bez szuflad).

Szafy:

Korpus wykonany z płyty 22 mm okleinowanej okleiną naturalną. Krawędzie proste okleinowane. Wieniec wykonany z płyty  32 mm okleinowanej okleiną naturalną, przednia krawędź obłożona naturalnym drewnem, wyprofilowana frezem kształtowym R8 mm dwustronnie. Fronty szaf wykonane z płyty 16 mm okleinowanej okleiną naturalną. Krawędzie proste okleinowane. Półki wykonane  z płyty wiórowej 22 mm okleinowanej okleiną naturalną  Krawędź prosta okleinowana.  Szafy na ślizgaczach dwuczopikowych z tworzywa. Plecy niewidoczne wykonane z HDF w kolorze zbliżonym do koloru mebla. Regał przeszklony posiada szkło anticol 4mm mleczny kolor. Szafa ubraniowa posiada wieszak oraz półkę na czapki. Zawiasy puszkowe 110 stopni.

Pokoje

Biurka i nadstawki na biurka:

Biurka proste na nogach płytowych. Biurka wykonane z płyty dwustronnie me laminowanej w klasie czystości E1 o grubość min. 25-28 mm, brzegi oklejone PCV min. 2 mm, blenda i nogi z płyty  18 mm oklejone obrzeżem PCV. W blacie powinna być min 1 przelotka – w miejscu wcześniej ustalonym z klientem. Szuflada na klawiaturę płytowa. Trwałe prowadnice rolkowe w szufladach na klawiaturę. W biurku długim – zakrzywionym przewidzieć należy 2 klawiatury i kilka przelotek do wycięcia w trakcie montażu. Wszystkie biurka musza posiadać korytka na okablowanie poziome.

Szafy i kontenery

Meble zamknięte  wieńcem górnym o gr. 25-28 mm., ścianka tylna wykonana z płyty HDF, korpusy i drzwi i półki wykonane z wysokiej jakości płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1.Krawędzie oklejone są PCV/ABS w kolorze płyty o gr. 2 mm. Meble wyposażone w półki, odległość między nimi dostosowana do wstawienia segregatora A4. Szafy zamykane zamkiem patentowym z dwoma kluczykami, uchwyty metalowe w kolorze aluminium o rozstawie 128 mm, stopki regulacją. Wszystkie okucia nie gorsze niż Hafela. Kontenery wyposażone w kluczyk i kółka skrętne.