### Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń podlegających konserwacji

- W budynku przy ul. Grochowskiej 274:

- instalacja wodociągowa wody zimnej,

- instalacja wodociągowa wody ciepłej,

- instalacja wewnętrzna ppoż.,

- instalacja kanalizacyjna dla ścieków bytowo-gospodarczych,

- instalacja kanalizacyjna dla ścieków deszczowych,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja ciepła technologicznego,

- węzeł cieplny trzyfunkcyjny:

  - centralnego ogrzewania,

  - ciepła technologicznego,

  - ciepłej wody.

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni ok. 7.453 m2.

Instalacja centralnego ogrzewania dwururowa o parametrach 900 / 700 z rozdziałem dolnym, piony prowadzone po ścianie. Instalacja zasilana z własnego węzła cieplnego wymiennikowego podłączonego do sieci miejskiej o parametrach 1300 / 850 wyposażonego w następujące urządzenia automatyki:

- dwa regulatory SAMSON – TROWIS 5472 – 2, siłownik ES 450 prod. IWK,

- siłownik AMV 20 prod. Danfoss z adapterem Danfoss/IWK,

- siłownik SAMSON 5825 – 10,

- regulator ciśnienia i przepływu SAMSON 47-1 Dn 40 kv 12,5,

- ciepłomierz ultradźwiękowy APATOR z integratorem MUS CQM II U,

- przepływomierz DANFOSS SONO 2500 CT 40 – 10,

- sześć pomp obiegowych do c.o., c.t., c.w. GRUNDFOS,

- instalacja ppoż. wyposażona w zestaw hydroforowy z czteroma pompami ESPA ASPR 125 5 o mocy 1,7 kW.

- W lokalu przy ul. Podskarbińskiej 6:

  - instalacja centralnego ogrzewania,

  - instalacja wodociągowa wody zimnej,

  - instalacja wody ciepłej,

  - instalacja wewnętrzna ppoż.,

  - instalacja kanalizacyjna dla ścieków bytowo-gospodarczych,

Budynek trzy kondygnacyjny częściowo podpiwniczony o powierzchni ok. 1700 m2.

- W lokalu przy ul. Paca 39 (Punkt Informacyjno – Konsultacyjny):

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody ciepłej,

- instalacja kanalizacyjna dla ścieków bytowo-gospodarczych.

Punkt Informacyjno Konsultacyjny zajmuję powierzchnie ok. 83 m2 (piwnica i parter).

- W lokalu (magazyn) przy ul. Podskarbińskiej 7:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody ciepłej,

- instalacja kanalizacyjna dla ścieków bytowo-gospodarczych,

Magazyn na jednej kondygnacji o powierzchni ok. 141 m2.