Zadania oraz obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonywania czynności objętych powszechnie przyjętym (w profesjonalnym obrocie) terminem „konserwacja”, a w szczególności:

- Przeglądów konserwacyjnych mających na celu utrzymanie w ruchu oraz kontrolę:

- urządzeń i armatury:

- w węźle cieplnym,

- w podrozdzielniach,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji ciepła technologicznego,

- zbiorników ciśnieniowych,

- kotłów gazowych wraz z instalacją,

- termy elektrycznej i podgrzewaczy wody,

- zestawu hydroforowego.

  - instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepła technologicznego, a w szczególności:

- smarowanie urządzeń mechanicznych,

- zabezpieczanie instalacji przed korozją i usuwanie ognisk korozji,

- uszczelnianie dławnic armatury,

- regulacja działania instalacji, urządzeń i utrzymywanie ich w czystości,

- kontrolę instalacji i odpowietrzników,

- kontrolę i regulację zaworów kulowych i grzejnikowych,

- usuwanie nieszczelności i zapowietrzeń instalacji,

- informowanie Zamawiającego o wystąpieniu usterek w pracy instalacji,

- kontrolę systemu opróżniania i nawadniania instalacji centralnego ogrzewania z pompą i zbiornikiem retencyjnym z inhibitorem korozji,

- korektę parametrów ciepła technologicznego dla centrali wentylacyjnej, zgodnie z sugestiami Konserwatora systemów klimatyzacji i wentylacji,

- szczegółową kontrolę przed okresem zimowym węzła cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody, w przypadku wątpliwości, co do ich sprawności – opracowanie opinii na temat ich stanu przez właściwego specjalistę branżowego, stanowiącą później wytyczne dalszego postępowania,

- uruchamianie i wyłączanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

  - węzła cieplnego i podrozdzielni centralnego ogrzewania, a w szczególności :

- kontrolę i kalibrację urządzeń automatyki,

- usuwanie nieszczelności w połączeniach kołnierzowych i armaturze,

- kontrolę działania zaworów spustowych, urządzeń pomiarowych i regulacyjnych,

- kontrolę stanu izolacji cieplnej rurociągów i wymienników ciepła,

- wykonanie czyszczenia odmulaczy przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu sezonu grzewczego,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych wadach i usterkach w układzie pomiarowo – rozliczeniowym (np. zerwanie plomb),

- utrzymywanie pomieszczenia węzła i podrozdzielni w czystości,

- aktualizacja instrukcji obsługi węzła cieplnego,

- udziale i współpracy w badaniach dozorowych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego,

- informowaniu i zawiadamianiu Urzędu Dozoru Technicznego o awariach i wypadkach związanych z ciśnieniowymi naczyniami wzbiorczymi, oraz zabezpieczeniu przed dostępem osób postronnych do węzła cieplnego po awarii (wypadku) do czasu przybycia rzeczoznawców UDT.

- instalacji wewnętrznej wodociągowej wody zimnej, wody ciepłej, wewnętrznej ppoż., kanalizacyjnej dla ścieków bytowo – gospodarczych i dla ścieków deszczowych, a w szczególności:

- uzupełnianiu szczeliwa w dławicach zaworów,

- regulacji zbiorników płuczących misek klozetowych,

- oczyszczaniu i przepychanie kratek ściekowych, syfonów do pierwszej odnogi,

- konserwacji instalacji i zaworów hydrantowych ppoż., oraz zestawu hydroforowego instalacji ppoż.,

- sprawdzenie działania (jeden raz roku) poprawności działania zestawu hydroforowego instalacji ppoż.,

- uszczelnianiu rewizji na pionach i poziomach kanalizacyjnych,

- kontroli i czyszczeniu znajdujących się na dachu odpływów deszczowych i koryt dachowych,

- monitoringu gromadzenia się osadów w instalacji poziomów kanalizacyjnych,

- uzupełnieniu uszczelnień w kielichach rur bez względu na rodzaj uszczelnień,

- udrażnianiu wentylacji kanalizacyjnej i deszczowej (wywiewek),

- konserwacji zaworów burzowych.