Załącznik nr

OPIS MEBLI

Pokój Przewodniczącego

Kolor  OLCHA PANAMA R 36002 LN

Biurko narożne od wewnętrznej strony zaokrąglone.

Biurko - blat i nogi wykonane z płyty o grubości 36 mm, stół – blat wykonane z płyty z płyty o grubości 36 mm dwustronnie melaminowanej w klasie czystości E1, brzegi oklejone PCV min. 2 mm, blenda z płyty  18 mm oklejone obrzeżem PCV 2mm. Blenda zawieszona na dystansach. Nogi na ślizgaczach. Biurko musi posiadać rynienki na okablowanie oraz min. 1 przelotkę (wycinana po uzgodnieniu). Stół na stelażu metalowym, rama plus nogi okrągłe w kolorze chrom fi 60.

Stół powinien mieć taki rozstaw nóg aby można było wsunąć w całości 3 krzesła.

Szafy, komody i kontener

Meble zamknięte  wieńcem górnym o gr. 25-28 mm., ścianka tylna wykonana z płyty HDF, korpusy i drzwi i półki wykonane z wysokiej jakości płyty dwustronnie melaminowanej w komody niskie o szer 70cm pokryte wspólnym blatem – co tworzy nam jedną komodę.  Meble wyposażone w półki, odległość między nimi dostosowana do wstawienia segregatora A4. Komoda z witryną – szkło hartowane, mleczne, zamek. Szafy zamykane zamkiem patentowym z dwoma kluczykami, uchwyty metalowe w kolorze aluminium o rozstawie 128 mm, stopki z regulacją. Wszystkie okucia nie gorsze niż Hafela.  Szafa ubraniowa powinna mieć wieszak wysuwany do przodu oraz 2 półki górne. Zawias CLIP TOP, Wieczysta gwarancja.

Kontener z 4 szufladami. Wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 gr 18 mm , wieniec górny  o takiej samej grubości co blat biurka, oklejony obrzeżem PCV gr 2 mm. Szuflady wykonane z płyty wiórowej gr 18 mm laminowanej na prowadnicach rolkowych. Kontener wyposażony w zamek centralny. Uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze srebrnym o rozstawie 128mm

Reszta mebli:  Kolor buk – kolor należy dopasować do istniejących mebli w urzędzie

Biurka i nadstawki na biurka:

Biurka proste na nogach płytowych. Biurka wykonane z płyty dwustronnie me laminowanej w klasie czystości E1 o grubość min. 25-28 mm, brzegi oklejone PCV min. 2 mm, blenda i nogi z płyty  18 mm oklejone obrzeżem PCV. W blacie powinna być min 1 przelotka – w miejscu wcześniej ustalonym z klientem. Szuflada na klawiaturę płytowa. Trwałe prowadnice rolkowe w szufladach na klawiaturę. Wszystkie biurka musza posiadać korytka na okablowanie poziome metalowe.

Szafy i kontenery

Meble zamknięte  wieńcem górnym o gr. 25-28 mm., ścianka tylna wykonana z płyty HDF, korpusy, drzwi i półki wykonane z wysokiej jakości płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1.Krawędzie oklejone są PCV/ABS w kolorze płyty o gr. 2 mm. Meble wyposażone w półki, odległość między nimi dostosowana do wstawienia segregatora A4. Szafy zamykane zamkiem patentowym z dwoma kluczykami, uchwyty metalowe w kolorze.

Kontener pod biurko z 3 szufladami lub drzwiczkami, na kółkach żelowych. Wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 gr 18 mm , wieniec oklejony obrzeżem PCV gr 2 mm. Szuflady wykonane z płyty wiórowej gr 18 mm laminowanej na prowadnicach rolkowych. Kontener wyposażony w zamek centralny. Uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze srebrnym o rozstawie 128mm

Blat na stanowisku w Świadczeniach Rodzinnych

Kolor olcha miodowa

Blat wielkości 72x174 wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie czystości E1 o grubość 36 mm, brzegi oklejone PCV min. 2 mm.