Wykaz urządzeń oraz zakres czynności

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego wykonywania przeglądów konserwacyjnych w/w instalacji i urządzeń w sposób zgodny z powszechnie przyjętym w profesjonalnym obrocie terminem „ konserwacja”

- Wykaz systemów (skraplacze umiejscowione są na płaskim dachu oraz na elewacji budynku na wysokości do 2,5 m):

- split:

  - SAMSUNG - 5 szt. w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - GREE - 2 szt. w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - DAIKIN - 1 szt. w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - NORDCOOL – 3 szt. w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - LG – 2 szt. w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - ARTEL – 6 szt. w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - ATREL - 2 szt. (jednostki naścienne – skraplacz i parownik w jednym urządzeniu) w budynku przy ul. Podskarbińskiej 6,

- multisplit:

  - SAMSUNG – 37 szt. parowników i 10 szt. skraplaczy w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - McQuay – 6 szt. parowników i 2 szt. skraplaczy w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - NORDCOOL – 19 szt. parowników i 7 szt. skraplaczy w budynku przy ul. Grochowskiej 274.

- Zakres czynności podczas przeglądu (przed przystąpieniem do dezynfekcji i odgrzybiania parowników Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Kartę Charakterystyki Substancji oraz Atest Higieniczny używanych preparatów):

    - sprawdzenie stanu wentylatorów i sprężarek,

    - sprawdzenie elementów konstrukcyjnych parowników i skraplaczy,

    - sprawdzenie połączeń przewodów elektrycznych.

    - sprawdzenie zaworów, czujników,

    - sprawdzenie poprawności działania systemów klimatyzacyjnych,

    - sprawdzenie szczelności przejść przewodów elektrycznych chłodzących i skroplin przez dach oraz ściany zewnętrzne,

    - uszczelnienie przejść przewodów przez dach oraz ściany w przypadku powstania nieszczelności,

    - sprawdzenie systemów automatycznego sterowania,

    - dezynfekcja i odgrzybianie parownika,

    - czyszczenie filtrów parownika,

    - kontrola i czyszczenie instalacji odpływu skroplin,

    - czyszczenie lameli wymiennika jednostki zewnętrznej (skraplacza),

    - czyszczenie łopatek wentylatora skraplacza,

    - pomiar wydajności chłodniczej, ciśnienia, szczelności i obiegu czynnika chłodniczego oraz ewentualne usuwanie nieszczelności instalacji freonowej,

    - kontrola stanu izolacji termicznej instalacji freonowej i ewentualne uzupełnienie jej ubytków.