Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac

I. Zamówienie dotyczy następujących obiektów sportowych:

- Zespół boisk sportowych ORLIK w Parku im. J Polińskiego przy ul. Szaserów:

  - boisko do gry w piłkę nożna ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem - pow. 1860 m2

  - boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę z nawierzchnia poliuretanową – pow. 613 m2

  - W skład zespołu wchodzi modułowe systemowe zaplecze sanitarno-szatniowe

- Boisko w Parku Kamionkowskie Błonia Elekcyjne (pot. Park OWS Waszyngtona)

Boisko do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem - pow. 5640m2

- Boisko przy ul. Rozłuckiej (w pobliżu Al. Stanów Zjednoczonych)

Boisko do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem - pow. 790 m2 (ok. 20 na 40 m).

- Boiska sportowe ORLIK przy ul. Tarnowieckiej 4 składające się z:

  - boisko do gry w piłkę nożna ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem - pow. 1860 m2

  - boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową – pow. 613,11 m2,

  - bieżnia z nawierzchnią poliuretanową – pow. ok 360 m2,

  - W skład zespołu wchodzi modułowe systemowe zaplecze sanitarno-szatniowe.

- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Brygady Pościgowej na Osiedlu Iskra:

Boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę z nawierzchnią poliuretanową - pow.1920 m2.

- Zespół rekreacyjno-sportowy przy ul. Olszynki Grochowskiej róg Pabianickiej:

  - boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę z nawierzchnią poliuretanową – pow. 614 m2.

  - Miasteczko Ruchu Drogowego dla rowerów

  - Plac do jazdy na rolkach i innych pojazdach - Skatepark,

II. Kompleksowa pielęgnacja nawierzchni boisk sportowych pokrytych trawą syntetyczną i wypełnionych granulatem obejmuje:

- Sprawdzenie ilości piasku i granulatu. Inspekcja stanu murawy pod kątem ewentualnych uszkodzeń wymagających naprawy, sprawdzanie szwów i wklejanych linii. Naprawa ewentualnych uszkodzeń (podklejanie odklejającej się nawierzchni, drobne uzupełnienia),

- Usuwanie chwastów i roślin rosnących wzdłuż boiska. Czyszczenie boiska z zanieczyszczeń stałych. Wszystkie zanieczyszczenia, które znajdują się na płycie boiska takie jak liście, kamienie, szyszki, kurz muszą zostać usunięte przy pomocy szczotki lub przystawki czyszczącej,

- Szczotkowanie tzw. twarde,

- Spulchnienie, wzruszanie górnej warstwy wypełnienia z granulatu. Zbita i zagęszczona wsypka musi być rozbita  spulchniona za pomocą specjalnego urządzenia,

- Czyszczenie wypełnienia z granulatu gumowego – materiał wyciągnięty podczas spulchniania musi być oczyszczony,

- Dokładne szczotkowanie boiska – sztuczna murawa jest szczotkowana w celu podniesienia włókien trawy. Podczas szczotkowania zbierana są również drobne zanieczyszczenia, a włókna trawy prostowane. Poprzez szczotkowanie boiska granulat zostaje rozmieszczony na całej powierzchni,

- Jeśli okaże się to konieczne - dosypanie granulatu gumowego – po uzgodnieniu z Zamawiającym,

- Ponowne czesanie włókien trawy i równanie nawierzchni po uzupełnieniu wypełnieniem gumowym,

- wszystkie inne prace konieczne do prawidłowej konserwacji nawierzchni,

- - odśnieżanie nawierzchni boisk.

Powyższe zabiegi muszą być wykonane specjalistycznym sprzętem do pielęgnacji sztucznej nawierzchni, który umożliwi poprawne wykonanie każdego z etapów konserwacji.

III. Naprawa i prace konserwacyjne elementów wyposażenia boisk i obiektów sportowo-rekreacyjnych obejmuje m.in.:

- naprawa ogrodzenia, wymiana zniszczonych fragmentów siatki ogrodzenia i furtek,

- naciągnięcie bądź wymiana na nowe linki naciągające,

- wymiana obejm i napinaczy w ogrodzeniu,

- naprawa lub wymiana piłkochwytów, siatek w bramkach, obręczach

- natrysk bądź nadlewanie nawierzchni z EPDM na boiskach z nawierzchnią poliuretanową oraz malowanie na nich linii,

- montaż słupków do siatkówki,

- czyszczenie i drobne naprawy nawierzchni poliuretanowej,

- odśnieżanie nawierzchni.

Prace rozliczane będą w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym, nieujęte w nim rozliczane będą na podstawie średnich cen rynkowych dla województwa mazowieckiego.

IV. Comiesięczne przeglądy skateparku przy ul. Olszynki Grochowskiej obejmują:

1) kontrolę wizualną: identyfikacja oczywistych źródeł zagrożeń, które mogą zostać wywołane w wyniku użytkowania, warunków atmosferycznych lub wandalizmu,

2) kontrolę działania: bardziej szczegółowa kontrola w celu sprawdzenia bezpieczeństwa eksploatacji i stabilności elementów skateparku, szczególnie w odniesieniu do ich zużycia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obszary przejściowe pomiędzy różnymi materiałami, z których wykonano tor. Comiesięczna kontrola obejmuje też dokręcenie śrub montażowych ramp.

3) kontrolę główną: jest przeprowadzana raz w roku w czerwcu w celu określenia ogólnego bezpiecznego działania elementów skateparku i powierzchni jezdnych, zwłaszcza zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w normie EN 14974, w tym ocena bezpieczeństwa wszelkich zmian wynikających z napraw, wymiany części lub dodanych elementów, warunków atmosferycznych lub korozji.

Z każdego przeglądu comiesięcznego wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół z przeprowadzonych kontroli a z miesiąca czerwca po kontroli głównej wraz z dokumentacją fotograficzną, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do sporządzenia protokołu odbioru wykonanych prac.