Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie drewnianych domków dla kotów wolno żyjących i dostawa ich do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wykonanie domków dla kotów wolno żyjących z przedsionkiem,

- Dostawę domków dla kotów wolno żyjących do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Wymiary zewnętrzne domku wraz z przedsionkiem:

Wysokość razem z dachem i nóżkami – 80 cm

Szerokość – 80 cm

Głębokość – 75 cm

Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania domku dla kotów:

- Konstrukcja domku wykonana z drewna impregnowanego, dodatkowo pokrytego powłokami zabezpieczającymi przed wpływem warunków atmosferycznych,

- Drewno użyte do budowy domków winno być suche, jednolite, nie łączone i nie klejone, o grubości 2,0-2,5 cm, heblowane po stronie zewnętrznej,

- Dach spadzisty, pokryty papą zgrzewalną (imitacja dachówki), zamontowany pod niewielkim kątem, ale tak aby opady atmosferyczne swobodnie spływały i nie dostawały się do wnętrza domku,

- Dach otwierany od góry,

- Domek od wewnątrz ocieplony, wszystkie ściany warstwowe wewnątrz ocieplone styropianem o grubości min. 2,0-2,5 cm. Konieczna szczelina wentylacyjna pomiędzy drewnem a styropianem, co zapobiegnie gniciu drewna.

- Wewnątrz domku dwa legowiska z odrębnymi wejściami, zaprojektowanymi tak, aby nie tworzyły się przeciągi,

- Otwory wejściowe do komory sypialnej o średnicy 15-18 cm znajdujące się po środku wysokości ściany frontowej domku,

- Przed wejściem ma się znajdować zabudowany przedsionek do którego wejścia o średnicy 15-18 cm. znajdują się po bokach domku.

- Domek musi posiadać  nóżki o wysokości od 5 do 8 cm, aby jego podłoga nie przylegała bezpośrednio do gruntu,

- Wszelkie elementy wykonane z drewna i innych materiałów muszą być estetycznie wykonane i wykończone,

- Wszelkie otwory wiercone w konstrukcjach powinny być zabezpieczone zaślepkami.

UWAGA: Wykonawca przed ostatecznym wykonaniem domku ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt (wizualizację) domku.

UWAGA: na zewnątrz domku Wykonawca ma obowiązek zamieścić logo budżetu obywatelskiego – zgodnie z załączonym wzorem.

UWAGA: Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać wymagane prawem aktualne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.