Załącznik Nr 1A  do zapytania ofertowego

UD-VI-WOŚ/11/20

Zakres zleconych obowiązków w ramach bieżącej konserwacji i eksploatacji

fontanny, instalacji nawadniania letniego i iluminacji w parku J. Polińskiego

W zakres prac zapewniających nieprzerwaną eksploatację fontanny i instalacji letniego nawadniania wchodzą między innymi:

- przygotowanie fontanny do eksploatacji,

- napełnienie instalacji letniego nawadniania przed okresem letnim,

- bieżące utrzymanie fontanny zgodnie z harmonogramem obsługi fontanny,

- wykonywanie czynności eksploatacyjnych w okresie letnim,

- kontrola działania układu pompowego fontanny,

- kontrola działania układów sterowania fontanny,

- kontrola działania instalacji elektrycznej fontanny:

- skuteczności izolacji,

- ochrony przeciwpożarowej,

- utrzymanie czystości obiektu fontanny i komory sterowania,

- kontrola parametrów uzdatniania wody w obiegu fontanny i uzupełnianie środków chemicznych,

- zabezpieczenie urządzeń fontanny i opróżnienie instalacji letniego nawadniania na okres zimowy,

- kontrola działania urządzeń sterowania fontanny przez cały okres umowny.

Wszystkie czynności eksploatacyjne należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi fontanny i zamontowanych urządzeń ( umieszczoną w dokumentacji powykonawczej fontanny).

- Harmonogram  obsługi fontanny

Dwa razy w tygodniu należy wykonać czynności ( Zakres 1) :

- wypłukać filtr piaskowy

- przeczyścić prefiltry pomp

- skorygować ustawienia dysz

- skontrolować szczelność instalacji

- skontrolować pracę pomp – wibracje, hałas, temperatura

- skontrolować poprzez pomiar testerem ręcznym poziom pH i Cl

- skontrolować ilość chemii w zbiornikach

- sprawdzić ilość soli w zmiękczaczu

- uzupełnić książkę serwisową fontanny (patrz punkt 2.3.1)

Raz w tygodniu należy wykonać czynności ( Zakres 2) :

- wyczyścić nieckę fontanny z zanieczyszczeń

- przeczyścić filtr przed elektrozaworem

- sprawdzić drożność rur przelewowych

- uzupełnić książkę serwisową fontanny (patrz punkt 2.3.1)

Raz na dwa tygodnie należy wykonać czynności ( Zakres 3) :

- wyczyścić reflektory z osadu

- wyczyścić nieckę fontanny z zanieczyszczeń

- wyczyścić rurę wodowskazu

- uzupełnić książkę serwisową fontanny (patrz punkt 2.3.1)

Czyszczenie zbiornika przelewowego wykonywać zgodnie z potrzebą minimum 
raz w miesiącu. Zejście do zbiornika zgodnie z BHP.

W okresie dłuższego postoju fontanny, także w okresie zimowania, wykonywać:

-kontrolę pomieszczenia technicznego – raz na dwa tygodnie

- kontrolę drożności wypływu i odpływu w niecce, spustu ze niecki – raz na dwa tygodnie

Wymienione wyżej czynności należy wykonywać częściej jeśli zachodzi taka potrzeba.

W zakres prac zapewniających nieprzerwaną eksploatację oświetlenia w parku wchodzą między innymi:

- kontrola działania instalacji iluminacji parku:

- skuteczności izolacji,

- ochrony przeciwpożarowej,

- bieżące utrzymanie sterującej szafy elektrycznej

- utrzymanie w dobrym stanie technicznym słupów i opraw oświetleniowych,

- utrzymanie w czystości słupów i opraw oświetleniowych,

- bieżąca (w miarę potrzeb) wymiana przepalonych żarówek/żarników.

Do zadań Wykonawcy należy przeprowadzanie drobnych napraw w zakresie w/w konserwacji

Do zadań Wykonawcy należy opróżnienie z wody letniej sieci nawadniającej parku przed okresem zimowym oraz napełnienie tej instalacji wodą przed jej  letnią eksploatacją.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie  pomieszczenia z    wodomierzami.

Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach organów nadzorujących oraz  ponosi merytoryczną odpowiedzialność za stan instalacji przyjętych do konserwacji. Do jego obowiązków należy realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego kontaktu telefonicznego, także w soboty, niedziele i święta.

## Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacja powykonawczą fontanny  i przestrzegać podczas eksploatacji  „Instrukcji eksploatacji wody letniej i fontanny w parku Im. J.Polińskiego”.

Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego kontaktu telefonicznego, także w soboty, niedziele i święta.

Do zadań wykonawcy należy wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, w tym badanie ochronne przed porażeniem, badanie rezystancji izolacji obwodów, raz w sezonie. Protokoły pomiarów należy dostarczyć do dnia  1 listopada 2019 r.