Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje realizację dwóch projektów z budżetu obywatelskiego:

- 49 „Domki dla jeży nad Balatonem”

- 282 „Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! – zimowe budki dla kotów wolno żyjących, sterylizacja i leczenie zwierząt z Pragi – Południe. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu” w zakresie dotyczącym zakupu i ustawienia domków dla kotów wolno żyjących.

Ad. 1 Domki dla kotów wolno żyjących

Wykonanie drewnianych domków dla kotów wolno żyjących i dostawa ich do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wykonanie domków dla kotów wolno żyjących z przedsionkiem,

- Dostawę domków dla kotów wolno żyjących do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Wymiary zewnętrzne domku wraz z przedsionkiem:

Wysokość razem z dachem i nóżkami – 80 cm

Szerokość – 80 cm

Głębokość – 50 cm

Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania domku dla kotów:

- Konstrukcja domku wykonana z drewna impregnowanego, dodatkowo pokrytego powłokami zabezpieczającymi przed wpływem warunków atmosferycznych,

- Drewno użyte do budowy domków winno być suche, jednolite, nie łączone i nie klejone, o grubości 2,0-2,5 cm, heblowane po stronie zewnętrznej,

- Dach spadzisty, pokryty papą zgrzewalną (imitacja dachówki), zamontowany pod niewielkim kątem, ale tak aby opady atmosferyczne swobodnie spływały i nie dostawały się do wnętrza domku,

- Dach otwierany od góry,

- Domek od wewnątrz ocieplony, wszystkie ściany warstwowe wewnątrz ocieplone styropianem o grubości min. 2,0-2,5 cm. Konieczna szczelina wentylacyjna pomiędzy drewnem a styropianem, co zapobiegnie gniciu drewna.

- Otwory wejściowe do komory sypialnej o średnicy 15-18 cm,

- Przed wejściem ma się znajdować zabudowany przedsionek do którego wejścia o średnicy 15-18 cm. znajdują się po bokach domku.

- Domek musi posiadać  nóżki o wysokości 10 cm, aby jego podłoga nie przylegała bezpośrednio do gruntu,

- Wszelkie elementy wykonane z drewna i innych materiałów muszą być estetycznie wykonane i wykończone,

- Wszelkie otwory wiercone w konstrukcjach powinny być zabezpieczone zaślepkami.

UWAGA: Wykonawca przed ostatecznym wykonaniem domku ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt (wizualizację) domku.

UWAGA: na zewnątrz domku Wykonawca ma obowiązek zamieścić logo budżetu obywatelskiego – zgodnie z załączonym wzorem.

UWAGA: Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać wymagane prawem aktualne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Ad. 2 Wykonanie i dostawa drewnianych domków dla jeży i ich ustawienie na terenie parku „Nad Balatonem” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Wymiary zewnętrzne domku dla jeży:

Wysokość razem z dachem – 30 cm

Szerokość – 65 cm

Głębokość – 50 cm

Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania domków dla jeży:

- ścianki domku zbudowane z sezonowych desek struganych o grubości 2,5 cm, od wewnątrz nieimpregnowanych natomiast od zewnątrz zabezpieczone ekologicznym impregnatem,

- dach domku wykonany z sezonowych desek struganych o grubości 2,5 cm, pokryty membraną PCV o grubości 0,1 cm lub papą bitumiczną,

- dach dwuspadowy, o spadku nie mniejszym niż 10%, otwierany jednostronnie, na zawiasach i zabezpieczony przed otwieraniem skoblem,

- domek nie musi posiadać podłogi,

- wnętrze domku podzielone na dwa pomieszczenia:

- korytarz wejściowy stanowiący 20% powierzchni całkowitej domku

- sypialnia o powierzchni 80% powierzchni całkowitej domku,

- otwór wejściowy prowadzący do korytarza wejściowego domku znajdujący się w dolnej części ścianki frontowej domku o średnicy 10-12 cm,

- pomiędzy korytarzem wejściowym a sypialnią otwór prostokątny o wymiarach ok. 10-12 cm x 10-12 cm, ułatwiający swobodne przemieszczanie się jeża wewnątrz domku,

- pod dachem w części sypialnianej, na przeciwko otworu wejściowego otwór wentylacyjny o średnicy 4-5 cm z zamontowaną kratką wentylacyjną,

- wszelkie elementy wykonane z drewna i innych materiałów muszą być estetycznie wykonane i wykończone,

- wszelkie otwory wiercone  konstrukcyjne powinny być zabezpieczone zaślepkami.

UWAGA: Wykonawca przed ostatecznym wykonaniem domku ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt (wizualizację) domku.

UWAGA: na zewnątrz domku Wykonawca ma obowiązek zamieścić logo budżetu partycypacyjnego – zgodnie z załączonym wzorem.

UWAGA: Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać wymagane prawem aktualne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.