ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH POLEGAJACYCH NA WYMIANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LATARŃ ZLOKALIZOWANYCH  W DROGACH GMINNYCH DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie wymiany opraw oświetlenia ulicznego dróg gminnych Dzielnicy Praga-Południe .

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pt.1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót remontowych związanych z wymianą opraw oświetlenia, instalacji elektrycznej słupa oświetleniowego oraz złącza słupowego.

Są to roboty elektryczne,  układanie przewodów, montaż osprzętu. Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych.

1.4.Wymagania ogólne dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z  wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami zarządzającego realizacja przedmiotu umowy.

Decyzje zarządzającego realizacja przedmiotu umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w umowie i specyfikacji technicznej oraz aktualnie obowiązujących normach i wytycznych wykonania oraz odbioru robót.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi polisę ubezpieczająca go przed roszczeniami związanymi z uszkodzeniami ciała oraz szkodami majątkowymi osób trzecich powstałych w trakcie realizacji prac.

Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Podczas realizacji robót wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów dot. Ochrony środowiska na terenie i wokół niego oraz będzie unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623, ze zm.) została sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą przechowywane  zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od składowisk i w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót oraz przez personel wykonawczy.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów i wyrobów  otrzymanych z danego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają wymagania. Użyte materiały muszą być równoważne jakościowo z materiałami firm np. Schroeder, Philips, Rosa.

2.2. Kontrola materiałów i atesty

Zarządzający realizacją może kontrolować dostarczone na budowę materiały, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowiązek zapewnić  dostęp do materiałów pomoc przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność użytych materiałów z wymaganiami określonymi w pacyfikacjach technicznych nie zostaną one dopuszczone do wbudowania. Materiały takie winny być usunięte przez wykonawcę, a wykonane roboty z takich materiałów  podlegają demontażowi.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni , aby składowane materiały do czasu ich użycia były zabezpieczone przez zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowają swoją jakość do chwili wbudowania. Materiały te mają być w każdej chwili dostępne do przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacja przedmiotu umowy aż do chwili wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją przedmiotu umowy.

4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO.

Nazwy i kody robót elektrycznych

- 45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne,

- 45310000-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

- 45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

- Specyfikacja jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót j.w.

- Określenia podstawowe.

- Określenia podane w specyfikacji zgodne są z odpowiednimi normami oraz określeniami producentów materiałów.

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót – demontaż instalacji w obrębie dróg gminnych objętych przedmiotem zamówienia i wykonanie prac instalacyjnych zgodnie ze specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego  (ustawa Prawo Budowlane).

- Wymagania wykonania (montaż, próby).

- Instalacje powinny zapewnić spełnienie wymagań w zakresie:

- a.	bezpieczeństwa konstrukcji

- b.	bezpieczeństwa pożarowego

- c.	bezpieczeństwa użytkowania

- d.	odpowiednich warunków higienicznych,  zdrowotnych oraz ochrony środowiska

- e.	oszczędności energii

- c . instrukcje i zalecenia producentów

5. Odbiór robót.

5.1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Użytkownika:

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

5.2. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości oraz wartości.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w jednostkowym zleceniu. Odbioru ostatecznego dokonają przedstawiciele Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Użytkownika. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z protokółem typowania robót.

W toku odbioru końcowego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

5.3. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami),

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121/2003 poz. 1138)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 148/2004 poz. 2041)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 195/2004 poz. 2011)

Niniejsze opracowanie oparto o niżej wymienione normy i przepisy:

PN-HD 60364-4-41:2009	Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-54:2010	Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

PN-EN 40-1:2002                 Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje

PN-EN 60598-2-3:2006  Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.    Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne.

PN-EN 13201-4:2007	Oprawy oświetleniowe. Metody pomiarów. Sprawdzanie odbiorcze.

Przy wykonywaniu robót remontowych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

Opracował

Inspektor Tomasz Cal