OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Remontu ogrodzenia w Przedszkolu Nr 295 przy ul. Afrykańskiej 9 w Warszawie

1.Realizacja remontu.

1.1.Realizacja zadania wymaga wykonania następujących prac

wg Kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45262300-4 Roboty betonowe

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

2. Roboty rozbiórkowe i ziemne.

2.1. Elementy stalowe

Należy rozebrać i przekazać użytkownikowi Dyrektorowi przedszkola całe ogrodzenie

zewnętrzne wraz z bramą i furtką. Żadnych elementów nie przewiduje się do ponownego wbudowania. Ilość: ogrodzenie z siatki plecionej                   -  ca.  209,00 mb

słupki stalowe                                         -  do     79 szt

ilość bram o szerokości 330 cm             -             1 szt. (w osi słupków)

ilość furtek o szerokości 100 cm             -             1 szt. (w osi słupków)

2.2. Rozbiórka stóp fundamentowych

Należy rozebrać i wywieźć z terenu budowy gruz ze wszystkich stóp fundamentowych. Żadnych elementów nie przewiduje się do pozostawienia.

Ilość: stóp fundamentowych - do 79 szt

2.3 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm – ca.27 m2

3. Wznoszenie ogrodzeń

3.1 Nowe ogrodzenie (stal ocynkowana ogniowo), łącznie z furtką i bramą należy zamontować w miejscu istniejącego.

Łączna długość ogrodzenia – 209 mb (+4,50mb (brama i furtka)) :

  - Słupki o wys. 240 cm                                            - ca. 97 szt.

- profil zamknięty 60x60x2 mm (stal ocynkowana ogniowo) dla H=240 cm, zaślepiony marką stalową o gr. 3mm.

  - Panele o wym. 152cm x 217cm                            - ca. 91 szt.

a)   rama z kątowników min. 40x40x3 mm o wys. 1,52 m i szer.

2,17m z płaskownikiem i siatką karbowaną z drutu 3,5 (4,10) mm

o oczkach 50 x 50 mm. Rozstaw słupków wynosi w świetle

227 cm (w osi 233 cm).

  - Brama rozwierna dwuskrzydłowa     -   1 szt. - 150x350 cm

- rama z kątowników min. 40x40x3 mm ocynkowana ogniowo, lakierowana proszkowo z siatką karbowaną z drutu ocynkowanego fi 3,50 mm (4,10) mm + dwa słupki: profil stalowy zamknięty min. 60x60x2mm, zawiasy, rygiel, zamek.

  - Furtka                                                 -   1 szt. - 150x100cm

- skrzydło furtki z zamkiem, klamką i kompletem kluczy – rama ocynkowana ogniowo z kątownika min. 40x40x3mm z siatką karbowaną z drutu ocynkowanego fi 3,50 mm (4,10) mm – słupki z profilu zamkniętego min. 60x60x2 mm.

3.2 Stopy fundamentowe

3.2.1. Formowanie masy betonowej: szalunki systemowe.

3.2.2. Górne płaszczyzny: zatarte na gładko.

3.2.3. Do betonowania należy użyć betonu towarowego, plastycznego lub gęstoplastycznego

C16/20 (B20) W4. W warunkach zimowych należy stosować beton z domieszkami.

3.2.4. Stopy fundamentowe o wymiarach 35x35x80 cm

4. Podjazd z kostki brukowej o gr. 8 cm

4.1 Wykonanie podbudowy

4.2 Ułożenie krawężników drogowych 100x25x12cm

4.3 Ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej