Załącznik nr 1a -  Elektronika. Kompletne opisy urządzeń elektronicznych

| Oznaczenie | Przedmiot zamówienia | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| S1 | Tablica multimedialna | Obudowa z przeznaczeniem do użytkowania wewnątrz budynków; matryca zabezpieczona ramką wykonaną z blachy stalowej, w której mocowana jest szyba wandaloodporna o grubości min. 4mm; monitor w orientacji poziomej. Monitor przekątna monitora min : 42,5''; rodzaj wyświetlacza: Full HD LED; kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1); jasność min [cd/m2] min:350; kontrast min (typ.): 3000:1; naturalna rozdzielczość pracy min:1920 x 1080 @ 60 Hz Wejścia wideo: DVI-D, HDMI, Component (RCA), Composite (RCA), VGA (Analog D-Sub) Wejścia audio: 3.5 mm jack, Audio Left/Right (RCA) Wyjścia audio: Audio Left/Right (RCA), 3.5mm jack Inne: RJ45, RS232C (in/out) 2.5 mm jack, IR (in/out) 3.5 mm jack, USB Zasilanie 230V, pobór mocy max: 90W Montaż za pomocą dedykowanego uchwytu wykonanego z blachy stalowej Wykonanie przyłączy elektryczno-logicznych spoczywa po stronie Zamawiającego. Montaż tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego instalacja urządzenia instrukcja obsługi dotycząca eksploatacji i postępowania w przypadku awarii, wydana w języku polskim Certyfikaty i dokumenty: Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu oraz firmy serwisującej (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu), Certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskiem dla producenta sprzętu oraz firmy serwisującej (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu), Dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada autoryzację producenta, Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – deklaracja zgodności Oferowany sprzęt musi spełniać normę CE. Wykonawca musi dołączyć do oferty deklarację zgodności sprzętu z normą bezpieczeństwa CE – należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087) Gwarancja i Serwis: gwarancja min. 36 miesięcy max 4-godzinny czas reakcji od zgłoszenia usterki, awarii naprawa w ciągu max.24 godzin od zgłoszenia awarii poprzez serwis producenta Zintegrowany System Serwisowy Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wdrożony Zintegrowany System Serwisowy, który w sprawny sposób umożliwia zgłoszenie awarii urządzeń oraz śledzenie statusów naprawy. Zintegrowany System Serwisowy powinien składać się z dwóch elementów: - Internetowy system przyjmowania sprzętu do serwisu uzyskanie danych o dostarczonych produktach w szczególności o terminie ważności gwarancji uzyskanie informacji o elementach składowych produktu, jeżeli jest wytworzony przez oferenta podgląd dokonanych w trakcie eksploatacji wymian podzespołów podgląd dołączonych do produktu dokumentów, w szczególności certyfikatów, zaświadczeń uzyskanie historii awarii produktu oraz podjętych interwencji powiadamianie Zamawiającego drogą elektroniczną (np. e-mail) o podjętych czynnościach w ramach zarejestrowanego zgłoszenia (np. określenie terminu usunięcia usterki, określenie terminu planowanej wizyty serwisowej wraz z opisem planowanych czynności, zamknięcie zgłoszenia serwisowego) możliwość zgłaszania propozycji dotyczących funkcjonalności oprogramowania możliwość zgłaszania błędów w oprogramowaniu zarejestrowanie zgłoszenia reklamacyjnego śledzenie stanu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego od momentu zarejestrowania do jego zamknięcia Zamawiający wymaga, aby zgłoszenia problemów technicznych były dokonywane drogą elektroniczną przez osobę odpowiedzialną i upoważnioną po stronie Zamawiającego, mającą dostęp do portalu poprzez login i hasło. Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił link do tego serwisu oraz testowy login oraz hasło dostępu wraz ze złożeniem oferty. Do oferty należy dołączyć link, login oraz hasło do testowego użytkownika systemu. - Infolinia ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, dedykowany do obsługi zgłoszeń serwisowych możliwość zgłaszania usterek za pośrednictwem infolinii określenie usterki poprzez wybór z listy przypisanej do klawiatury telefonu (cyfry 1-9) weryfikacja zgłaszającego za pomocą identyfikatora uzyskanego od producenta tablic identyfikację sprzętu poprzez podanie z klawiatury telefonu numeru fabrycznego zgłaszanego totemu połączenie z konsultantem (cyfra 0) Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił numer infolinii wraz ze złożeniem oferty. Do oferty należy dołączyć informację o numerze infolinii. Oferent zabezpiecza do każdej tablicy zewnętrzny tuner telewizji kablowej (DVBC). W komplecie z zestawem głośników S1a. |
| S1B | Multimedialny zestaw interaktywny | Tablica - Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora 156,5 cm × 117,5 cm (przekątna 77 cali – 195,6 cm). - Format tablicy – 4 / 3 - Waga – maksymalnie 18,5 kg - Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesów do mocowania kartek do tablicy) oraz umożliwiająca pisanie pisakami sucho ścieralnymi. - Technologia – dotykowa, optyczna. - Komunikacja tablicy z komputerem za pomocą przewodu USB. - Gwarancja producenta na tablicę – 3 lata. - Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. - W zastawie z tablicą w zestawie dwa pisaki. - Półka na pisaki wyposażona w przyciski do wyboru kolorów (czarny, niebieski, czerwony i zielony). Przycisk uruchamiający funkcję gąbki oraz przyciski do wywoływania procesu orientacji tablicy, klawiatury ekranowej i prawego przycisku myszy. - Obsługa dwóch jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę do dwóch użytkowników z materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania i do wykonywania gestów. - Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu. - Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych. - Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych lekcji w języku polskim. - Program umożliwia obsługę gestów multitouch i pozwala na pracę kilku osób jednocześnie (możliwość pisania, używania gestów wielodotyku). - Organizacja okna programu na wzór popularnych programów do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzędzi w postaci ikon, pasek tytułu okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski przewijania poziomego i pionowego, suwaki i obszar roboczy okna. Dzięki czemu można skrócić czas potrzebny na wdrożenie nowych użytkowników wykorzystując ich umiejętności i doświadczenia nabyte przy pracy z tymi popularnymi aplikacjami. - Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu między innymi poprzez regulację odstępów pomiędzy liniami i wcięć akapitów. Możliwość zastosowania styl umożliwiający rozpoczynanie każdego akapitu dużą literą, tzw. inicjał. - Wstawianie obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (np. obrazów, animacji, gotowych szablonów, widżetów (gadżetów), obiektów 3D). - Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę. Dodawanie i uruchamianie własnych plików Flash. - Wypełnianie zamkniętych kształtów kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem graficznym. Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów graficznych. Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatek. Regulacja stopnia przeźroczystości obiektów. - Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkości komórek, tła komórek, zmiana linii tabeli itp.). Rozpoznawanie ręcznie narysowanej tabeli, która po rozpoznaniu może być poddawana formatowaniu (zmiana wielkości komórek, tła komórek, zmiana linii tabeli itp.). Ujawnianie i ukrywanie informacji w wybranych komórkach tabeli. Usuwanie pojedynczych komórek w tabeli (konstruowanie krzyżówek). Dzielenie łączenie komórek tabeli. Funkcja automatycznie ustawiająca taką samą szerokość lub wysokość lub rozmiar komórek w tabeli. - Porządkowanie kolejności stron poprzez mechanizm przeciągnij i upuść. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść obiektów miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy. - Łączenie stron w grupy. Usuwanie, przesuwanie kolejności całych grup stron. Możliwość nadawania grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw. Domyślna nazwa każdej strony to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (użycie funkcji utwórz nową stronę). - Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść pomiędzy oknem z zawartością katalogu eksploratora Windows i oknem programu dostarczanego wraz z tablicą. - Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów. - Narzędzia umożliwiające tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych dających możliwość automatycznej weryfikacji poprawności rozwiązań tych ćwiczeń. Dodatkowe funkcje pozwalające zabezpieczyć elementy ćwiczeń interaktywnych przez przypadkową edycją przez uczniów, ale pozwalające na ich dowolne przemieszczanie po stronie tablicy oraz obracanie, przemieszczanie tylko w pionie lub tylko w poziome. - Generator ćwiczeń wykorzystujący obiekty umieszczone na slajdzie, które po umieszczeniu jednego na drugim mogą zachowywać się z zaprogramowany, różny sposób, co pozwala na tworzenie gier lub ćwiczeń interaktywnych. - Generator ćwiczeń zawierający gotowe scenariusze (typy), szaty graficzne i komponenty do wyboru przez nauczyciela, który musi tylko dodać samą treść ćwiczenia. Aplikacja generująca musi zawierać co najmniej takie rodzaje ćwiczeń: sortowanie wyrażeń do dwóch grup, układanie wyrażeń w odpowiedniej kolejności, fiszki słowo-słowo, fiszki słowo-obrazek, uzupełnianie brakujących słów w zdaniu, dopasowywanie elementów w pary. - Narzędzie do tworzenia map myśli (Concept Mapping). Poszczególne węzły mapy myśli mogą być wypełnione z klawiatury, pismem odręcznym lub obrazem. - Dodatek pozwalający utworzyć sesję w chmurze, gdzie poprzez stronę internetową na urządzeniach mobilnych, uczniowie mogą wpisywać dowolne teksty lub zdjęcia, które są wyświetlane bezpośrednio na tablicy. Każdy pojedynczy tekst lub zdjęcie ucznia jest osobnym obiektem, które potem można w dowolny sposób obrabiać na tablicy (usuwać, przesuwać, łączyć w grupy itd.). Teksty uczniów mogą pojawiać się poprzedzone nazwą ucznia (w postaci inicjału) wpisaną w czasie przyłączania się do sesji. Dodatek działa przez rok od zakupu tablicy z możliwością ewentualnego przedłużenia. - Dodatek pozwalający na tworzenie i wyświetlanie materiału przygotowanego w aplikacji Geogebra bezpośrednio na stronach programu do obsługi tablicy. - Narzędzie do tworzenia dowolnych wielokątów nieregularnych poprzez wskazywanie ich wierzchołków. - Możliwość modyfikowania kształtów figur geometrycznych poprzez przesuwanie ich wierzchołków. - Wyświetlanie w figurach geometrycznych miary kątów wewnętrznych i długości boków. Zmiana tych wartości w przypadku edycji kształtów. - Funkcja dzielenia figur geometrycznych kół, kwadratów oraz prostokątów na odrębne elementy o równej powierzchni. Te fragmenty można później osobno edytować oraz przesuwać jak osobne obiekty. Funkcja pomocna przy nauczaniu ułamków. - Dodatek pozwalający na budowanie pojedynczych ocen oraz testów opartych na pytaniach testowych. Oceny mogą być umieszczane bezpośrednio w materiale lekcyjnym przygotowanym przez nauczyciela w programie do obsługi tablicy. Możliwość używania pytań typu: prawda-fałsz, tak-nie, pytanie testowe z jedną poprawną odpowiedzią, pytanie testowe z wieloma poprawnymi odpowiedziami, odpowiedź jako liczba (ułamek, ułamek dziesiętny), odpowiedź jako tekst, pytanie o opinie (bez wskazywania poprawnej odpowiedzi). Możliwość budowania list klas z przypisanymi uczniom identyfikatorami pozwalającymi na ich identyfikację w systemie lub zadawania pytań w trybie anonimowym. Aplikacja zbierająca w jednym miejscu informacje o wynikach poszczególnych testów, jak i wyników poszczególnych uczniów, z możliwością automatycznego generowania raportów dla całych klas, poszczególnych uczniów oraz porównawczych. Uczniowie udzielają odpowiedzi poprzez stronę internetową na urządzeniach mobilnych. Urządzenia uczniów wyświetlają treść pytań i ewentualne elementy graficzne związane z poszczególnymi pytaniami umieszczonymi przez nauczyciela. Dodatek działa przez rok od zakupu tablicy z możliwością ewentualnego przedłużenia. - Dodatek pozwalający na wyświetlanie obiektów 3D i animacji 3D na slajdach programu do obsługi tablicy interaktywnej. Każdy obiekt (obiekty) może być w dowolny sposób obracany i oglądany ze wszystkich stron. Istnieje możliwość dodawania dowolnych etykiet tekstowych opisujących elementy obiektu oraz ukrywania (odsłaniania) obiektu przed prezentacją. Dodatek pozwala na automatyczne tworzenie scen 3D, które pozwalają obserwować obiekty tak jakby oglądający znajdował się w scenie. Dodatek pozwala na prezentowanie obiektów zapisanych w plikach o rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx), (.skp). - Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w formacie pliku IWB. - Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy na plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint). Możliwość przekształcenia notatek odręcznych na tekst maszynowy i wstawienia ich do ww. programów. - Dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca na dostęp do plików stworzonych za pomocą oprogramowania producenta tablicy bez konieczności instalowania go na komputerze. Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie plików, pisanie za pomocą pisaków po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian. - Pomiarowe narzędzia matematyczne linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel. Możliwość powiększania długości linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii przy narzędziach linijka, ekierka i kątomierz. Możliwość zmiany kolorów ww. narzędzi do teł ciemnych i jasnych. Narzędzie do rysowania wielokątów foremnych od trójkąta do co najmniej piętnastokąta. - Narzędzie graficzny edytor zapisu matematycznego, który pozwala pisać odręcznie równania i wzory matematyczne oraz przekształcać je na tekst maszynowy (rozpoznawanie równań matematycznych napisanych odręcznie). - Funkcja usuwania jednocześnie wszystkich zapisków i rysunków wprowadzonych na stronę za pomocą pisaków. Funkcja resetowania strony pozwalająca na przywrócenie stanu pojedynczego slajdu do postaci bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpocząć pracę od nowa. - Dostęp bezpośrednio z poziomu programu do obsługi tablicy do bazy gotowych lekcji, ilustracji, zdjęć, reprodukcji, animacji, obiektów 3D i widżetów (gadżetów) sieciowych itp. dostępnej przez sieć Internet. Baza musi zawierać co najmniej 500 lekcji w języku polskim z różnych przedmiotów i na różne poziomy edukacyjne. - Automatyczna optymalizacja wielkości wstawianych plików graficznych, co umożliwia szybsze i łatwiejsze przekazywanie materiałów edukacyjnych przez sieć np. pocztą elektroniczną, na stronach WWW itp. - Pióro kaligraficzne – narzędzie automatycznie wygładza kreskę w czasie pisania lub rysowania w celu poprawienia czytelności zapisków lub rysunków. - Pióro typu kredka świecowa- narzędzie pozwalające uzyskać rysunki lub notatki wykonane przy pomocy kredek świecowych. - Pióro kreatywne – narzędzie umożliwiające pisanie i rysowane dowolnymi kształtami (np. gwiazdki, kwiatki itp.). Użytkownik może dostosować pióro kreatywne do swoich potrzeb poprzez wybranie dowolnego kształtu, który jest obiektem znajdującym się na slajdzie lub plikiem graficznym. - Narzędzie pisak, które automatycznie rozpoznaje pismo odręczne i zamienia go na tekst maszynowy (również pisma w języku polski). Pozwala na zatwierdzenie przez użytkownika poprawności rozpoznania pisma. Pisak ponadto rozpoznaje znaki edycji: pionowa linia w tekście– dodaje spację, pozioma linia – usuwa przekreślony tekst, znak litery V – wstawia tekst napisany na pojawiającym się polu, zakreślenie tekstu kółkiem – zastępuje zakreślony tekst tekstem napisany na pojawiającym się polu. - Narzędzie pędzel, które imituje malowanie pędzelkiem. - Użytkownik ma możliwość ustawienia, aby ślad atramentu piór stopniowo bladł, aż do całkowitego zniknięcia. Można regulować czas po jakim ślad atramentu zaczyna znikać. - Oprogramowanie do obsługi tablicy posiada własną przeglądarką internetową, którą można wstawić bezpośrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść grafiki oraz zaznaczonych fragmentów tekstów bezpośrednio z treści strony internetowej na slajd bez konieczności opuszczania okna z tym slajdem. Przeglądarka może automatycznie załadować wskazaną wcześniej przez użytkownika stronę po wyświetleniu slajdu z wstawioną przeglądarką. - Uruchamianie trybu przeźroczyste tło pozwalającego na wykorzystanie obiektów z galerii, wykonywania notatek i rysunków cyfrowym atramentem (zachowując możliwości przenoszenia, zmiany rozmiaru i obrotu obiektów) przy jednoczesnym używaniu i sterowaniu oprogramowaniem edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjściu z ww. trybu wszystkie naniesione obiekty i notatki pozostają na slajdzie. - Funkcja nagrywania zajęć, która pozwala na odtworzenie w postaci animacji czynności wykonywanych na tablicy w obrębie jednego okna programu do przygotowywania i przeprowadzania zajęć (np. nagranie przeprowadzenia jakieś konstrukcji geometrycznej lub zapis kolejnych etapów rozwiązania jakiegoś zadania). Projektor ultra krótkoogniskowy - Technologia LCD - Jasność minimum 2700 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności - Kontrast minimum 10000:1 - Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3 - Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) z odległości nie większej niż 65 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji, - Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności - Porty wejścia min.: - 2 x VGA (DB-15), - 2 x HDMI, - 1 x composite video (RCA Chinch), - 1 x audio stereo mini Jack - 1 x audio stereo 2RCA - 1 x RS232 - 1 x RJ45 - 1 x USB typ A - 1 x USB typ B - Porty wyjścia min: - 1 x VGA (DB-15), - 1 x audio stereo mini Jack - Waga maksymalnie 4,5 kg - Głośność pracy (max) 34dB w trybie pełnej jasności - Moc wbudowanych głośników minimum 15W - Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN - Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi - Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora - Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru - Gwarancja producenta na projektor – 36 miesiecy - Gwarancja producenta na lampę – 36 miesięcy - Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora - Uchwyt mocujący do ściany tego samego producenta co projektor - Minimalne płynne regulacje: - wysokość góra/dół - odległość od ściany bliżej/dalej - pochylenie projektora przód/tył, - pochylenie na prawo/lewo, - odchylenie od ściany prawo/lewo - Elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalająca na regulację każdego narożnika i krawędzi obrazu z osobna Przyłącze ścienne sygnałowe do tablic interaktywnych bez sterowania: Gniazo HDMI, Gniazdo VGA z audio, USB typ B, Okablowanie pomiędzy przyłączem a projektorem i tablicą ( HDMI 10m, VGA 10m, MiniJack 10m, USB 3m, przedłużacz USB 5 m), przewody podłączeniowe pomiędzy komputerem a przyłączem ściennym 1,8 m (HDMI, USB A-B, MiniJack-MiniJack). Puszka podwójna, Ramka podwójna na 4 sloty, Zaślepka Uchwyt ścienny regulowany : - Przesuw góra/dół całego zestawu – min.400mm -Szerokość uchwytu– nie więcej niż 560mm - Wysokość uchwytu– nie więcej niż 600mm - Grubość uchwytu– nie więcej niż 76mm - Dopuszczalne obciążenie zestawu – minimum 40kg. - Montaż - wspornik górny do umocowania i ustawienia położenia. płynna regulacja wysokości położenia zestawu. W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do montażu, instalacji, integracji, uruchomienia i szkolenia użytkowników w ramach ceny za dostawę urządzeń. Czynności te należy wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami: Instalacja tablicy interaktywnej, projektora krótkoogniskowego i głośników aktywnych: - Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta , projektor musi być zainstalowany na uchwycie ściennym, głośniki muszą być zainstalowane na uchwytach producenta. - Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Przewody sygnałowe (sygnał komputerowy PC, video, audio i USB) muszą być podłączone odpowiednio do projektora, tablicy interaktywnej i głośników aktywnych z jednej strony i przyłącza sygnałowego z drugiej strony. Komputer musi być podłączony do gniazd podłączeniowych za pomocą odpowiednich kabli sygnałowych do przyłącza sygnałowego. Łączna długość kabli nie powinna być dłuższa niż: - Od tablicy do komputera - 7m - Od projektora do komputera 15m - Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz opisanego wyżej oprogramowania należy przeprowadzić kalibrację obrazu z projektora względem tablicy. Szkolenia min. 2 z obsługi urządzeń interaktywnych u audiowizualnych: - Szkoleniem należy objąć co najmniej dwóch pracowników wskazanych przez dyrektora przedszkola - Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy przedszkola, w terminie ustalonym przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego i potwierdzi wystawieniem imiennych zaświadczeń dla osób biorących udział w szkoleniu. - Szkolenie musi trwać co najmniej dwie godziny zegarowe i być wykonane na zainstalowanym w placówce multimedialnym zestawie interaktywnym. Formy szkolenia: prezentacja, wykład, dyskusja. - Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej: - elementy multimedialnego zestawu interaktywnego, - sposób uruchomienie zestawu, - sposób wykonania kalibracji tablicy, - o zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym. Ocena zgodności urządzeń: - Oferenci są zobowiązani do podania w ofercie producenta, typu i wersji oprogramowania wszystkich proponowanych urządzeń - Zamawiający może wykonać testy zaproponowanych urządzeń przed podpisaniem umowy. Oferenci są zobowiązani do dostarczenia zaproponowanych urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz zestawienie ich w sposób umożliwiający przeprowadzenie testów |
| S3 | Ekran rozwijany elektryczny Ekran projekcyjny | Profesjonalny ekran projekcyjny elektryczny, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Posiada białą matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Dodatkowo ekran wyposażono w bardzo cichy mechanizm. Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Bardzo łatwa bezprzewodowa obsługa ekranu, przy użyciu pilota radiowego, który działa nawet w zasięgu do 20 m. Szeroki kąt widzenia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długotrwałą eksploatację. Napięcie 230 V / 50 Hz. W zestawie: pilot zdalnego sterowania, elementy montażowe. Gwarancja: 2 lata. Min. powierzchnia całkowita ekranu 300 × 300 cm Min. powierzchnia robocza ekranu 296 × 296 cm Min. przekątna ekranu [cm] (cal) 424 (167”) Min. szerokość obramowania 4 cm Min. rzut boczny 9,4 × 9,4 cm Rodzaj powierzchni PCV (Matt White) Min. parametry materiału projekcyjnego Min. skala jasności 1- 1,2 (DIN 19045) Maks. grubość 0,35 mm Przednia strona biała matowa (Matt White) Tylna strona czarna Min. współczynnik gain 1,0 Min. kąt widzenia 150 o Min. zasięg pilota radiowego 20 m Sposób montażu ścienny lub sufitowy Materiał projekcyjny zwijany do kasety zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi Napięcie 230 V / 50 Hz Maks. waga 13 kg Min. gwarancja 24 miesiące Wykonawca dokona montażu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. |
| S4 | Rzutnik multimedialny z windą elektryczną do projektora z zabudową GK | Technologia DLP Rozdzielczość min. 1024 x 768 Kontrast min. 3000:1 Jasność min. 2800 ANSI Lumen Moc lampy maks. 200 W Żywotność lampy tryb normal / Eco min. 4000 / 6000 godzin Obiektyw F= 2,41 – 2,55, f= 21,8 – 24 mm Współczynnik projekcji 1.93 – 2,16 : 1 Odległość projekcji 1.18 – 13.2 m Przekątna ekranu min. 30” maks. 300” Zoom ręczny Wbudowane wejścia min. 1x Mini D-sub 15-pin; 1x HDMI; 1x RCA; 1x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1x D-Sub 9 pin Wbudowany głośnik min. 7 W Maks. pobór mocy 250 W Maks. waga 2,3 kg Maks. głośność 35 dB Menu w języku polskim Opcjonalne logo użytkownika Korekcja efektu trapezowego w pionie min. ± 40 o Możliwość zabezpieczenia hasłem Min. gwarancja 24 miesiące na projektor; 6 miesięcy lub 1000 godzin na lampę Winda elektryczna do projektora Konstrukcja biała malowana proszkowo Wysięg min. 32 cm Napęd sterowany drogą radiową Winda o wymiarach maks. 67 x 62 x 8,5 cm Gwarancja na windę min. 24 miesiące na silnik min. 5 lat W ofercie musi być uwzględnione okablowanie HDMI oraz zasilające Wykonawca dokona montażu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego Winda z projektorem musi być zabezpieczona w zamkniętej obudowie zabezpieczające projektor przed dziećmi. Zabudowa z płyt GK montowanych na stelażach. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wizualizacji – dołączyć do oferty W komplecie z zestawem głośników S4a. |
| S8 | Komputer stacjonarny + monitor + oprogramowanie | Komputer stacjonarny Procesor Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 2984 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Płyta główna/ Gniazda rozszerzeń A) Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera B) 2 złącza PCIe x16, 1 złącze PCIe x1 C) 3 złącza SATA (1x SATA 3.0 Gb/s, 2x SATA 6.0 Gb/s) Pamięć RAM A) 4GB prędkość transferu min 12 GB/s B) możliwość rozbudowy do min. 16 GB, Dual Channel Memory C) min. 1 wolne złącze dla rozszerzeń pamięci, Dysk twardy 500GB SATAIII 7200 obrotów 3.5” Napęd optyczny A) Nagrywarka DVD+/-RW S-ATA 5,25" (nie dopuszcza się napędów typu Slim) wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. B) Napęd przystosowany do pracy w pozycji poziomej i pionowej. Czytnik kart A) Wbudowany w jednostkę centralną lub wykorzystujący zewnętrzną kieszeń 3,5”. B) Czytnik kart pamięci multimedialnych: Secure Digital (SD) Karta dźwiękowa Zintegrowana, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i tylny panel obudowy Karta sieciowa Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowany z płytą, WOL, PXE. Karta graficzna Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem. Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej. Sprzętowe wsparcie dla technologii DirectX 11. Porty I/O (wbudowane) A) 1x port sieciowy RJ 45 B) 6 portów USB, w tym minimum 2 porty USB 3.0; (min. 2 porty USB 3.0 wyprowadzone na panelu przednim obudowy). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp. C) 1x port DVI D) 1x port DSUB E) 2x port PS2 F) 1x port COM (RS-232) Funkcje BIOS Komputer musi posiadać A) BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. B) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a) wersji BIOS, b) ilości RAM, c) typie procesora, d) pojemności zainstalowanego dysku twardego, e) rodzajach napędów optycznych, f) MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, C) Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). D) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. E) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. F) Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. G) Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. H) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Obudowa/Zasilacz A) Umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25”, 1szt 3,5” wewnętrzne. B) Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 720 mm. D) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi. C) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. D) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) E) Zasilacz o mocy max 220W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 81% przy pełnym obciążeniu. Klawiatura Klawiatura USB w układzie QWERTY obsługującą standard polski programisty. Mysz Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll). System operacyjny System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych, 2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim, 3. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 4. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 5. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 6. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 7. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 8. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 9. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 10. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 11. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 12. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 13. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 14. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 15. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 17. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 19. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 20. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 21. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 23. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 24. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 25. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 26. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 27. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 28. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 29. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 1.1 i 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 30. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 31. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 32. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 33. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, 34. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 35. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 36. Udostępnianie modemu, 37. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 38. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 39. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 40. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 41. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 42. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 43. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów „w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 44. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 45. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 46. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym. Oprogramowanie dodatkowe A) Oprogramowanie pozwalające na: - Zmiane ustawień BIOS w tym kolejności bootowania, a także import oraz export tych ustawień - Szyfrowanie folderów oraz plików - Bezpieczne, permanentne usuwanie danych z dysku twardego - Bezpieczny, pojedyńczy punkt logowania do różnych stron internetowych B) Oprogramowanie służące do zarządzania komputerami w sieci, pozwalające minimum na: - Zarządzanie regułami - Instalowanie oprogramowania - Instalowanie obrazu - Szeregowanie i alarmy - Zarządzanie agentem aktualizacji - Kopia zapasowa klienta - Migracja użytkownika - Zarządzanie zapasami - Śledzenie użytkowania zasobów - Kwerendy i raporty - Raport analityczny (z możliwością eksportu danych do pliku xls.) Oprogramowanie musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. C) Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia baz danych, narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Zainstalowanie na jednym komputerze produktów, pochodzących od różnych producentów, nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu. Licencja dedykowana do celów edukacyjnych. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach co najmniej od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących i niewidomych, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). Współdziałanie z programami udźwiękawiającymi i powiększającymi. Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidłowo współpracować z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych. Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. Gwarancja Gwarancja min. 24 miesiące door to door – gwarancja producenta Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie Wykonawcy należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. Certyfikaty i normy A) certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty). B) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8 64 bit oraz Windows 7 32 i 64 bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). C) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). D) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. E) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – (Zamawiający wymaga przedłożenia wraz ofertą wydruku ze strony internetowej, zaświadczenia lub certyfikatu). Zamawiający wymaga by do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych warunków. Dopuszcza się by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w języku angielskim. Inne Musi być zapewniona możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego i/lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. Wykonawca dokona montażu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego Monitor Wielkość przekątnej ekranu min. 19.5” Format 16:9 Typ ekranu odwzorowanie 16,7 mln kolorów Rodzaj technologii panelu TN Podświetlenie LED Wielkość plamki Max. 0.317 mm Rozdzielczość natywna minimum 1366x768 pikseli Częstotliwość (H/V) 30-80KHz/55-75Hz Jasność 200 cd/m2 Kontrast 100 000 000:1 Czas odpowiedzi Max. 5 ms Kąty widzenia Min. 110/85 (CR 5:1) Złącza 1x VGA System VESA 100x100 Regulacja pochylenia ekranu -5 do +25 stopni Bezpieczeństwo Złącze Kensington Lock Kable Dostarczone w zestawie: kabel analogowy VGA , kabel zasilający Zasilacz wbudowany Gwarancja Gwarancja min 24 miesiące – gwarancja producenta Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie Wykonawcy należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. Certyfikaty, normy, dokumentacja - dołączyć do oferty TCO min. 6.0 Deklaracja zgodności CE Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta Wykonawca dokona montażu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego |
| S9 | Urządzenie wielofunkcyjne | Prędkość drukowania do 20 str./min Funkcje standardowe Kopia, Druk, Skanowanie Maksymalne dopuszczalne obciążenie Do 20 000 stron miesięcznie Wydruki dwustronne Ręczne Automatyczny podajnik dokumentów Pokrywa płyty Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie Od 14 pt-pt Maksymalna rozdzielczość wydruku 600 x 600 dpi Pamięć drukowania (standardowa) 128 MB W standardzie Podłączenie USB 2.0 Funkcje drukowania 256-bit grayscale, Drukowanie broszur, Mixed documents, N-stron, Drukowanie plakatu, Tryb oszczędzania tonera, Znaki wodne Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie Od 7.5 pt-pt Maksymalna rozdzielczość kopii 600 x 600 dpi Funkcje kopiowania Automatyczna redukcja, Kopiowanie dowodów osobistych, Jaśniejsze/ciemniejsze, N-stron, Zmniejszanie/Powiększanie Docelowe miejsca skanowania Skanowanie do komputera, Skanowanie do TWAIN Formaty plików skanowania BMP, PDF, TIFF Obsługa systemów operacyjnych Linux®, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP Pojemność na papier Taca (Taca boczna): 100 arkuszy Taca 1: 250 arkuszy Standardowa ilość podawanego papieru 350 arkuszy Gwarancja min. 24 miesiące Wykonawca dokona montażu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego Dodatkowo do urządzenia 2 oryginalne tonery o wydajności min. 9000 stron przy 5% pokryciu |
| S10 | Drukarka laserowa | Prędkość druku w czerni Tryb normalny Do 18 str./min Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) Czerń W ciągu 8,5 s Jakość druku w czerni Do 600 x 600 dpi Cykl roboczy (miesięcznie, format A4) Do 5000 stron Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie 250 do 1500 Technologia druku Druk laserowy Szybkość procesora 266 MHz Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych Możliwość pracy bezprzewodowej WiFi 802.11b/g Łączność 1x USB 2.0 Hi-Speed Standardowa pojemność pamięci 8 MB Standardowa pojemność podajnika papieru Podajnik na 150 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy Standardowa pojemność odbiornika papieru Odbiornik papieru na 100 arkuszy Drukowanie dwustronne Ręczny Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5, pocztówki, koperty (C5, DL, B5) Nośniki Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki Obsługiwane gramatury nośników od 60 do 163 g/m Zasilanie 220–240 V 50 Hz Waga maks. 5,5 kg Gwarancja min. 12 miesięcy Wykonawca dokona montażu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego Dodatkowo do urządzenia 2 oryginalne tonery o wydajności min. 1600 stron przy 5% pokryciu |
| S11 | Kopiarka Kserokopiarka | Proces kopiowania Laser elektrofotograficzny Technologia tonera Polimeryzowany toner HD Szybkość kopiowania/drukowania A4 do 18 str./min. Szybkość kopiowania/drukowania A3 do 9.1 str/min. Czas wydrukowania pierwszej strony maks. 8 sek. Czas nagrzewania maks. 29 sek. Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi Półtony 256 odcieni Ilość kopii 1–99 Format oryginału maks. A3 Powiększenie 50–200% w odstępach 1% Funkcje kopiowania 2 na 1; 4 na 1; regulacja nasycenia; sortowanie /grupowanie; kopiowanie dokumentów tożsamości Rozdzielczość drukowania 600 x 600 dpi Procesor 120 MHz Funkcje drukowania Znak wodny; wiele na jeden Rozdzielczość skanowania Max.: 600 x 600 dpi Tryby skanowania skanowanie TWAIN i WIA Pamięć systemu 32 MB Interfejs USB 2.0 Format papieru A5–A3; własne rozmiary papieru Gramatura papieru 64–157 g/m2 Pojemność papieru w standardzie: 350 arkuszy Taca 1 250 arkuszy; A5–A3; własne (90 –297 x 140–432 mm); 64–157 g/m2 Podajnik boczny 100 arkuszy; A5–A3; własne (90 –297 x 140–432 mm); 64–157 g/m2 Pojemność odbiorcza maks. 250 arkuszy Zainstalowany toner Gwarancja min. 12 miesięcy Dodatkowo do urządzenia 2 oryginalne tonery |
| S1a S4a | Zestaw nagłaśniający dedykowany do tablic interaktywnych | Zakres częstotliwości 20 Hz – 20 kHz Łączna moc wyjściowa kolumn 40 W Cechy : Na panelu bocznym głośnika usytuowany włącznik zasilania oraz pokrętła do regulacji głośności Wbudowane wejścia Audio stereo 2 x RCA Długość kabla między kolumnami 4 m Kabel sygnału wejściowego Jack stereo 3,5 mm min. 1,8 m Waga 5,5 kg Inne Dedykowane uchwyty do montażu naściennego oraz niezbędne kable podłączeniowe |