PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA BOISK, BUDOWA CHODNIKÓW,

OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I OŚWIETLENIA

w ramach zadania:

"Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"

dz. nr ew. 12/4, 12/5, 12/6, 12/14 obręb 3-05-06

INWESTOR:	Miasto Stołeczne Warszawa
	Dzielnica Praga Południe

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

PROJEKT:	Woźnicki Zdanowicz architekci
	Al. Niepodległości 157 lok.6
	02-555 Warszawa
	tel. 22 825 05 32

AUTORZY:

Architektura: 			arch.	Bartosz Zdanowicz
				nr upr. MA/089/04

arch.	Bartłomiej Woźnicki
				nr upr. MA/010/06

Zieleń:				mgr inż. Anna Więckowska

Instalacje elektryczne	inż. Andrzej Krawczyk

nr upr. St-536/79

Kody CPV: 	45212221-1
Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

## kwiecień 2016 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oświadczenie o kompletności dokumentacji.

- Kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do izb projektantów.

Branża architektoniczna

- Część opisowa.

- Część rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu						skala 1:500

Rys. nr A-02 Rzut skweru								skala 1:200

Rys. nr A-03 Przekroje przez nawierzchnie						skala 1:20

Rys. nr A-04 Ogrodzenie boiska, piłkochwyty					skala 1:100

Branża zieleń

Część inwentaryzacyjna

- Część opisowa

- Część rysunkowa:

Rys. nr Z-01 Inwentaryzacja zieleni							skala 1:500

Rys. nr Z-02 Projekt nasadzeń zastępczych						skala 1:500

Branża elektryczna

- Część opisowa

- Część rysunkowa:

Rys. nr E-01 Plan instalacji uziemiającej i oświetlenia terenu			skala 1:500

Rys. nr E-02 Schemat rozdzielnicy RG - rozbudowa

Informacja BiOZ.

# Oświadczenie projektantów

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2013 r. Dz. U. poz 1409, z późn. zm.), oświadczam, że sporządziłem projekt przebudowa boisk, budowa chodników, obiektów małej architektury i oświetlenia w ramach zadania: "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej", dz. nr ew. 12/4, 12/5, 12/6, 12/14 obręb 3-05-06 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z treścią zamówienia.

| ## Projektant architektury: arch. Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA/089/04 | ## Projektant architektury: arch. Bartłomiej Woźnicki nr upr.: MA/010/06 |
| --- | --- |
| ## Projektant zieleni: ## mgr inż. Anna Więckowska | ## Projektant instalacji elektrycznych: inż. Andrzej Krawczyk ## nr upr. St-536/79 |

WARSZAWA, kwiecień 2016 r.

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA BOISK, BUDOWA CHODNIKÓW,

OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I OŚWIETLENIA

w ramach zadania:

"Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"

dz. nr ew. 12/4, 12/5, 12/6, 12/14 obręb 3-05-06

ARCHITEKTURA

# OPIS TECHNICZNY

Spis treści:

- Podstawa opracowania

- Przedmiot i cel inwestycji

- Stan istniejący

- Przeznaczenie i program użytkowy

- Zestawienie powierzchni

- Projektowane zagospodarowanie terenu

- Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych

- Ochrona konserwatorska

- Wpływ na środowisko

- Wpływ eksploatacji górniczej

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

- Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

- Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są:

- Zlecenie inwestora

- Zapisy projektu w ramach Budżetu Partycypacyjnego Nr BPA.VI.I.P/174/15.ELE

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiązujące normy i przepisy

- Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja skweru położonego przy ul Majdańskiej w Warszawie. Ze względu na roszczenia opracowaniem objęta tylko część parku.

Celem inwestycji jest przywrócenie parkowego charakteru parku poprzez przebudowę boiska wielofunkcyjnego, budowę placu zabaw, chodników oświetlenia i dokonania gospodarki drzewostanem.

- Stan istniejący

Teren będący obszarem inwestycji ograniczony jest ulicami Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką. Na terenie brak obiektów kubaturowych. Na terenie objętym opracowaniem znajduje się boisko wielofunkcyjne i ścianka tenisowa oba obiekty o nawierzchni asfaltowej. Boisko ogrodzone siatką plecioną na słupach stalowych. Ścieżki w postaci przedeptów. Pozostały teren porośnięty trawą. Na skwerze drzewa i krzewy.

- Przeznaczenie i program użytkowy

Istniejące przeznaczenie terenu, rekreacyjno – sportowe, nie ulegnie zmianie. Program będzie obejmował:

- Przebudowę boiska wielofunkcyjnego.

- Budowę placu zabaw.

- Utwardzenie części istniejących ścieżek.

- Budowę oświetlenia boiska i parkowego.

- Gospodarkę drzewostanem.

- Rekultywację istniejących trawników.

- Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia działek					7.604,0 m2

- Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego			1.346,4 m2

- Powierzchnia placu zabaw				   177,9 m2

- Powierzchnia chodników					   314,5 m2

- Powierzchnia biologicznie czynna			5.250,0 m2 (69,0%)

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejąca funkcja, sportowo – rekreacyjna nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektów kubaturowych.

Zaprojektowano przebudowę istniejącego boiska. Boisko zostanie nieco powiększone tak aby bezpiecznie zlokalizować na nim kort tenisowy, niewielkie boisko piłkarskie i dwa zestawy do koszykówki. Boisko będzie oświetlone, ogrodzone i wyposażone w piłkochwyty. Nawierzchnia z płyt polipropylenowych.

Zaprojektowano chodniki utwardzone betonową kostką brukową. Chodniki w większości pokrywać się będą z istniejącymi przedeptami.

Przy nowym chodniku, vis a vis istniejącej siłowni plenerowej zaprojektowano ogrodzony plac zabaw o nawierzchni piaskowej.

Program będzie uzupełniony o oświetlenie typu parkowego i elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci.

- Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Cały skwer znajduje się na poziomie otaczającego gruntu i jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.

- Ochrona konserwatorska

Działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

- Wpływ na środowisko

Inwestycja nie wpływa na środowisko i otaczający ją teren oraz nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeń gazowych. Brak emisji hałasu, wibracji i promieniowania. Brak wpływu na pozostawiony drzewostan i glebę. Odprowadzenie wód deszczowych, istniejące, bez zmian –powierzchniowo, na teren działki własnej.

Projekt przewiduje nasadzenia drzew i krzewów.

- Wpływ eksploatacji górniczej

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

- Ochrona przeciwpożarowa

Nie dotyczy – wyłącznie tereny zewnętrzne, otwarte.

- Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

  - Prace rozbiórkowe

    - Demontaż elementów małej architektury

Należy rozebrać wraz z fundamentami, wywieźć z terenu budowy następujące elementy małej architektury:

- Stalowe słupki do siatkówki – 2 szt.

- Stalowe słupki do tenisa ziemnego – 2 szt.

- Nieczynne, żelbetowe słupy latarni typu ulicznego znajdujące się przy boisku – 4 szt.

    - Rozbiórka piłkochwytu

Należy rozebrać wraz z fundamentami, wywieźć z terenu budowy pozostałości po ogrodzeniu z piłkochwytem otaczającym istniejące boisko. Ogrodzenie wysokości ok. 4 m. Słupy i poprzeczki wykonane z rur stalowych z rozpiętą siatką stalową, plecioną

Ilość: 100,0 m.b.

    - Rozbiórka nawierzchni chodnika

Należy rozebrać i wywieźć z terenu budowy nawierzchnię chodnika wykonaną z betonowych płyt chodnikowych. Płyty 50 x 50 cm, gr. 6 cm. Rozbiórce podlegają również obrzeża betonowe szer. 6 cm.

Powierzchnia ok.: 90,0 m2.

  - Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 39,6 x 34 m z nawierzchnią wykonaną z płyt polipropylenowych. Płyty układane na podbudowie asfaltowej z częściowym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni boiska. Odwodnienie boiska na trawnik przylegający do niego.

    - Przygotowanie asfaltu i korytowanie

Asfalt

Istniejącą nawierzchnię asfaltową, przeznaczoną do pozostawienia należy przygotować do ułożenia nawierzchni sportowej. W tym celu istniejącą nawierzchnię trzeba oczyścić i sfrezować jej górną warstwę. Zabieg ten ma na celu usunięcie większych nierówności i zlikwidowanie ewentualnych zagłębień zbierających wodę. Precyzyjne wyrównanie i wykonanie spadków nawierzchni zostanie wykonane warstwą asfaltu wykonywaną na miejscu.

Ilość: 1 224,0 m2.

Korytowanie

Pozostałą nawierzchnię przeznaczoną pod boisko, po usunięciu darni, fundamentów piłkochwytów, karp drzew i innych elementów należy wykorytować do głębokości ok. 24 cm poniżej poziomu wykończonej nawierzchni.

Ilość: 122,4 m2.

    - Obrzeża betonowe

Należy wykonać obrzeża betonowe wokół zewnętrznej krawędzi całego boiska.

Obrzeża betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem.

Ilość: 147,2 m.b.

    - Podbudowa

Nawierzchnię wykonać ze spadkiem 0,5% w kierunku trawników.

Pod nawierzchnię gdzie nie ma istniejącego asfaltu należy wykonać podbudowę składającą się z następujących warstw w kolejności ich wykonywania:

- Grunt rodzimy zagęścić do Is=0,97

- Piasek gr. 10cm

- Geowłóknina F200

- Kruszywo kamienne łamane o frakcji 1 - 31,5 mm, gr. min. warstwy 10 cm

- Asfaltobeton (D50/70 lub 70/100) warstwa wiążąca o gr. 4cm – zawartość masy bitumicznej od 4-5,5% ciężaru suchego kruszywa. kruszywa selekcjonowane. Frakcja zalecane 0-11mm. Procentowa zawartość niewypełnianych obszarów według testu Marshalla 2-5%. Po zagęszczeniu zawartość niewypełnionych obszarów nie więcej niż 2%.

- Asfaltobeton (D50/70) warstwa ścieralna o gr. 3cm – zawartość masy bitumicznej 4,5-6% ciężaru suchego kruszywa. kruszywa granitowe o dużych kryształach lub bazaltowe bez zgorzeli słonecznej. Frakcja zalecane 0–5mm dopuszczalne 0-8mm. Procentowa zawartość niewypełnianych obszarów według testu Marshalla 2-5%. Po zagęszczeniu zawartość niewypełnionych obszarów nie więcej niż 2%. Temperatura układanej mieszanki MMA nie niższa niż 140 - 150 °C.

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

- Uwaga: warstwę ścieralną asfaltobetonu należy wykonać na całej powierzchni boiska.

Ilość podbudowy:		   122,4 m2

Ilość warstwy ścieralnej:	1.346,4 m2

    - Nawierzchnia sportowa

Polipropylenowa nawierzchnia modułowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w postaci odpornych na uderzenia płytek z tworzywa sztucznego. Powierzchnia ze specjalnie zaprojektowaną otwartą siatkę zapewniająca wysoką przyczepność.

Specyfikacja polipropylenowej nawierzchni modułowej

- Rozmiar modułu – 25 cm x 25 cm, 1,8 cm grubości (+/- 10%) (wymiary całkowite z zamkami 27 cm x 27 cm).

- Materiał – mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorbera UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochronę przed utratą koloru, degradacją i utlenianiem tworzywa sztucznego. Płytki muszą także posiadać dodatki antystatyczne redukujące nagromadzenie ładunków elektrostatycznych na użytkownikach boisk.

- Tekstura powierzchni - otwarta siatka z karbowaną płaszczyzną wierzchnią zapewniająca wysoką przyczepność w każdych warunkach.

- Mechanizm blokujący - system blokujący płyt umożliwia rozszerzanie i kurczenie się na skutek działania ciepła chroniąc jednocześnie przed odkształceniami powierzchni. Nawierzchnia posiada amortyzatory boczne.

- Waga modułu – 200 g (3,2 kg/m2).

- Atest PZH.

- Gwarancja 10 lat,

- Klasyfikacja ITF: kategoria 5 – szybka.

- Rekomendacja ITB

- Raport z badań specjalistycznego laboratorium potwierdzających parametry nawierzchni

- Krajowa deklaracja zgodności

- Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień – klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: E (samogasnąca).

Kolorystyka

Kolor nawierzchni zielony z malowanymi liniami szerokości 5 cm w kolorze białym dla piłki ręcznej i tenisa ziemnego oraz żółtym dla koszykówki.

Ilość: 1.346,4 m2.

  - Ogrodzenie i piłkochwyty

Zaprojektowano ogrodzenie zintegrowane z piłkochwytami wokół boisk. W ogrodzeniu dwie furtki i jedna brama serwisowa. Dodatkowy piłkochwyt oddziela kort tenisowy od boiska piłkarskiego. Wysokość słupów i piłkochwytów 6,0 m. Wysokość siatki ogrodzenia 2 m. Słupy w rozstawie standardowym 2,5 m (dla zintegrowanych z ogrodzeniem) i 3,0 m dla piłkochwytu wolnostojącego.

    - Słupy

Słupy zagłębione w fundament na min. 80 cm. Rzeczywista wysokość słupa min. 6,8 m. Słupy z rur stalowych min. Ø 76 mm lub prostokątnych min. 76 x 76 mm, grubość ścianki min 2 mm. Piłkochwyt wyposażony w linki naciągowe, stalowe. Słupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Górne otwory rur zaślepione. Na szczycie słupów służących również za ogrodzenie wykonać wsporniki dla montażu linki naciągowej. Wspornik musi zapewnić zdystansowanie siatki piłkochwytu od ogrodzenia na min. 60 cm. Materiał, sposób wykonania i wykończenia wsporników identyczny jak słupów.

Ilość słupów ze wspornikami:	60 szt.

Ilość słupów bez wsporników:	11 szt.

Uwaga: Należy wykonać instalację uziemienia wszystkich słupów piłkochwytów.

    - Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub okrągłe, wiercone, o średnicy min. 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się poniżej poziomu trawnika lub chodnika. Ogrodzenie bez podmurówki.

Ilość: 71 szt.

    - Panele

Przęsło wykonane z paneli wysokości 1,8 m. Panel z siatki z przetłoczeniami wzmacniającymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta siatki min. 4 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Ilość: 144,5 m.b.

    - Brama

Zaprojektowano dwuskrzydłową bramę serwisową zainstalowaną w ogrodzeniu. Szerokość (w osiach słupów) 2,5 m i wysokości 2,0 m.

Konstrukcja bramy wykonana z profilu min. 50x30x2mm, wypełnienie z panelu ogrodzeniowego identycznego jak reszta ogrodzenia.

Brama wyposażona w blokadę z zabetonowaną tuleją w podłożu. Brama zamykana kłódką. Każde skrzydło zaopatrzone w min. trzy zawiasy. Całość i malowana proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Ilość 1 szt.

    - Furtki

Zaprojektowano jednoskrzydłowe furtki zainstalowane w ogrodzeniu. Szerokość (w osiach słupów) 1,0 m i wysokości 2,0 m.

Konstrukcja furtki wykonana z profilu min. 50x30x2mm, wypełnienie z panelu ogrodzeniowego identycznego jak reszta ogrodzenia.

Furtka wyposażona w samozamykacz, zamek z klamką i wkładką patentową. Skrzydło zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Całość malowana proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Ilość 2 szt.

    - Siatki piłkochwytów

Siatki zamocować do linek naciągowych (góra i dół).

Siatka ochronna do piłki ręcznej, polipropylenowa, bezwęzłowa. gł. 50/50 Grubość linki min. 3 mm. Kolor zielony.

Wymiary siatek: 6 x 32,5 m (2 szt.), 6 x 40 m (2 szt.), 6 x 30 m (1 szt.)

  - Montaż sprzętu sportowego boisk i bieżni

    - Bramki do piłki nożnej

Wymiary w świetle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x 100 mm aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo na biało. Poprzeczka i słupki połączone są specjalnie skonstruowanym narożnikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powłoką galwaniczną. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe złączne bramki muszą posiadać ochronne powłoki galwaniczne. W skład kompletu wchodzi: rama główna bramki, maszty odciągowe do naprężania siatki, rama dolna siatki bramki, tuleje aluminiowe z pokrywami. Sposób montażu: rama bramki i maszty odciągowe wsuwane w tuleje osadzone na stałe w podłożu, rama dolna mocowana obejmami do gruntu. Tuleje i pokrywy wchodzą w skład kompletu.

Do bramek piłkarskich 5,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa. Oko 10 x 10 cm. Grubość linki 3 mm. Kolor biały. Bramka musi spełniać wymogi normy EN 748.

Ilość: 2 kpl

    - Kosze do koszykówki

Konstrukcja składająca się z pionowego słupa stalowego i wysięgnika o dł. 1.60 m wykonanych z rury stalowej. Słup z wysięgnikiem łączone są poprzez stalowe kołnierze za pomocą wytrzymałościowych atestowanych śrub. Wysięgnik zakończony jest wzmocnioną blachą, do której mocowana jest tablica i obręcz. Zamocowanie tablicy wzmocnione dwoma, dodatkowymi zastrzałami. Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo lub ocynkowane. Zestaw bez regulacji wysokości umieszczenia tablicy. Do kompletu przewidzieć także ocynkowaną tuleję stalową, umożliwiającą montaż stojaka oraz tablicę laminowaną z ramą stalową, obręcz oraz osłonę słupa wykonaną ze sztywnego stelaża okrytego pianką PUR pokrytą PCV. Siatka obręczy, łańcuchowa. Wymiary tablicy 1,2 x 0,9 m. Komplet powinien spełniać wymogi normy EN 1270.

Uwaga: Należy wykonać instalację uziemienia wszystkich koszy do koszykówki.

Ilość: 2 szt.

    - Zestaw do tenisa ziemnego

Słupy:

Słupy na stałe zamocowane w podłożu. Słupki treningowe do tenisa ziemnego. Wykonane z rury stalowej lakierowanej proszkowo, z zewnętrznym, prostym układem naciągu siatki, do użytku na obiektach otwartych. Wysokość 1430 mm. Do kompletu przewidzieć tuleje stalowe. Zestawy. Komplet powinien spełniać wymogi normy EN 1510.

Ilość 1 kpl.

Siatki:

Siatka biała. Wymiary: 12,5 m x 1 m.

Ilość: 2 szt. (1 zapasowa)

  - Plac zabaw

    - Ogrodzenie

- Teren placu zabaw ogrodzony będzie systemowym ogrodzeniem panelowym z podmurówką z prefabrykowanych elementów betonowych. Wysokość ogrodzenia 100 cm. W ogrodzeniu zaprojektowano dwuskrzydłową furtkę.

- Ilość: 55,5 m.b. (bez furtki)

- Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okrągłe, wykonane za pomocą wiertnicy, o średnicy min. 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się poniżej poziomu gruntu. Wysokość stopy min. 100 cm.

- Cokół

Cokół wykonany z prefabrykatów betonowych wysokości 20 cm układanych bezpośrednio na gruncie. Opora składa się z cokołów w których są osadzone słupy i desek betonowych. Deski i cokoły bez wzorów ozdobnych, gładkie.

- Słupy

Słupy wysokości ok. 1,3 m, zagłębione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z profilu stalowego min. 60 x 40 x 2,8 mm. Rozstaw słupów co ok. 2,5 m. Słupy zakończone daszkiem z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

- Panele

Przęsło wykonane z paneli wysokości 0,7 m. Panel z przetłoczeniami wzmacniającymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min. 4 mm. Górna krawędź musi być zakończona łagodnie, bez ostrych końców i krawędzi. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

- Furtka

Zaprojektowano furtkę w ogrodzeniu dwuskrzydłową, szerokości 2,0 m i wysokości 1,0 m. Rama wykonana z rur kwadratowych min. 60x60x2 mm z zamocowaną siatką identyczną jak na reszcie ogrodzenia. Furtka wyposażona w zamek z klamką i samozamykacz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydło zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Łączenie elementów metodą spawania, spawem ciągłym. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Uwaga: Furtka musi być tak skonstruowana aby dziecko nie mogło włożyć palców pomiędzy zawiasy a konstrukcję.

Ilość: 1 szt.

    - Budowa nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnię bezpieczną zaprojektowano jako piaskową. Nawierzchnia będzie ograniczona  cokołem ogrodzenia.

- Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnię piaskową. Po wykonaniu korytowania dno wykopu należy wyłożyć geowłókniną typu F200. Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubości 20 cm. Piasek rzeczny, płukany frakcji 0,2 – 1,3 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczeń organicznych.

Ilość: 177,9 m2

    - Urządzenia zabawowe i inne wyposażenie

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia zabawowe i elementy wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu, dopuszcza się stosowanie zamienników jednak o parametrach nie gorszych niż zaproponowane. Ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić wcześniej z Inwestorem.

Wszystkie nowe zabawki powinny posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania. Podane na rysunkach urządzenia są przykładowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzględniać rzeczywiste strefy bezpieczeństwa. Ostateczną kolorystykę urządzeń należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu. Urządzenia i ich rozmieszczenie muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy.

- Zestaw zabawowy

Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 2-12 lat wyposażony w min:

- 4 wieże w tym dwie z imitacją wieży

- 2 zjeżdżalnie

- mostek wiszący z desek

- rurę strażacką

- pochylnię z liną

- ściankę wspinaczkową

Konstrukcja : drewno klejone, liny poliestrowe z rdzeniem stalowym, ślizg ze stali nierdzewnej. Kotwienie w gruncie do głębokości 70 cm.

Wymiary urządzenia min. 7,5 x 5,0 m. Wysokość swobodnego upadku: 120 - 150 cm.

Huśtawka "bocianie gniazdo"

| Huśtawka z dużym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych lub polamidowych. Elementy nośne wykonane z drewna klejonego. Siedzisko umożliwiające huśtanie się kilkorga dzieci. Łańcuch techniczny ocynowany. Max. wysokość upadkowa: max. 1,5 m, min. średnica „gniazda” 100 cm. Ilość 1 szt. |  |
| --- | --- |

Piaskownica

| Piaskownica kwadratowa 3 x 3 m, wykonana z 10 x 4 cm zabezpieczonego ciśnieniowo oraz impregnatem do drewna. Ławeczki wykonane z kolorowej sklejki wodoodpornej foliowanej fabrycznie. Ilość 1 szt. |  |
| --- | --- |

Tablica informacyjna z regulaminem

| Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych 35x2mm. Tablica z płyty HPL mocowana do konstrukcji za pomocą pary uszu stalowych 120x32x5mm i śrub M10x25. Całość urządzenia ocynkowana ogniowo, nie wymagająca konserwacji. Wymiar tablicy 50 x 70 cm, wysokość 200 cm. Uwaga: treść regulaminu należy uzgodnić z zamawiającym. Ilość 1 szt. |  |
| --- | --- |

  - Chodniki

Zaprojektowano chodniki głównie w miejscach istniejących przedeptów. Centralny, podwójnych chodnik zakończony okrągłym placykiem. Od strony ul. Stockiej zaprojektowano utwardzone stanowisko dla toalety przenośnej. Nawierzchnia ze spadkiem 0.5% wykonana z kostki betonowej w dwóch kolorach, ograniczonej obrzeżami betonowymi.

    - Obrzeża betonowe

Należy wykonać obrzeża betonowe wzdłuż zewnętrznych krawędzi przestrzeni wypełnionych kostką z wyłączeniem styku z obrzeżami boiska i istniejącymi chodnikami.

Obrzeża betonowe, prefabrykowane 6 x 25 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Górna powierzchnia ław musi być wykonana ze spadkiem.

Ilość: 356,4,0 m.b.

    - Podbudowa

Pod nawierzchnię należy wykonać podbudowę (w kolejności ich wykonywania):

- Pospółka - grubość warstwy 10 cm.

- Podsypka cementowo piaskowa, dowożona - grubość warstwy 3 cm.

Podane grubości są wartościami po zagęszczeniu.

Ilość: 393 m2

    - Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej. Grubość 6 cm. Wymiary zewnętrzne kostki ok.  29 x 14 cm. Kostka o górnej powierzchni płukanej. 2 kolory szary i grafitowy.

Ilość: 	314,5 m2

- W tym:

- Kolor szary:		312,5,0 m2

- Kolor grafitowy:	  80,5 m2

  - Elementy małej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia zabawowe i elementy wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu, dopuszcza się stosowanie zamienników jednak o parametrach nie gorszych niż zaproponowane. Ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić wcześniej z Inwestorem.

Podane na rysunkach urządzenia są przykładowe. Ostateczną kolorystykę urządzeń należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy.

Ławka z oparciem

| Ławka aluminiowo drewniana z oparciem i z podłokietnikami. Długość min. 180 cm. Mocowana do podłoża na stałe. Konstrukcja nośna i podłokietniki wykonane z odlewów aluminiowych,· Siedzisko ławki wykonane z desek z drewna liściastego zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi.· Ilość 12 szt. |  |
| --- | --- |

Kosz na śmieci

| Kosz odchylany z daszkiem. Kształt okrągły, Konstrukcja wykonana z rur stalowych i blachy perforowanej, malowany proszkowo. Mocowanie do podłoża na stałe. Pojemność min. 35 l. Ilość 5 szt. |  |
| --- | --- |

| projektant | podpis | projektant | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| arch. Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA/089/04 |  | arch. Bartłomiej Woźnicki nr upr. MA/010/06 |  |

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA BOISK, BUDOWA CHODNIKÓW,

OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I OŚWIETLENIA

w ramach zadania:

"Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"

dz. nr ew. 12/4, 12/5, 12/6, 12/14 obręb 3-05-06

ZIELEŃ

GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM

Na terenie opracowania rosną drzewa i krzewy liściaste. Niektóre drzewa są w złym stanie zdrowotnym i należy je usunąć. Inne z kolei kolidują z projektowanym lub istniejącym w istniejące ogrodzenia do planowanej rozbiórki.

| L.p. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Obwód pnia na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Uwagi | Gospodarka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 122 | 6 | 8 | Szeroka, rozłożysta korona, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 2 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 187 | 6 | 8 | Szeroka, rozłożysta korona, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 3 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 186 | 6 | 8 | Na wys. 2 rozwidla się na dwa pnie, pomiędzy którymi jest rozłamanie z próchnicą dochodząco do połowy wys. pnia, jeden z pni pochylony nad ulicą, grozi ułamaniem | Do zachowania |
| 4 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 159 | 6 | 8 | Na wys. 3 4 przewodniki, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 5 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 153+35 | 7 | 10 | Stan dobry, posusz ok. 10% | Do zachowania |
| 6 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity | - | 3,8 m2 | 1,5 | Dwa formowane krzewy | Do zachowania |
| 7 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 128+129 | 8 | 15 | Dwa pnie, rozchylone na północ i południe, drobne ubytki wgłębne, posusz ok. 30% | Do zachowania |
| 8 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 168 | 8 | 15 | Ślady po ułamanych gałęziach, duże ubytki wgłębne, posusz ok. 40% | Do zachowania |
| 9 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 167 | 8 | 15 | Pochylony, ubytek wgłębny, ubytki powierzchniowe, posusz ok. 30% | Do zachowania |
| 10 | Syringa vulgaris | lilak pospolity | - | 1,7 m2 | 1,5 | Krzew, stan dobry | Do zachowania |
| 11 | Aesculus hippocastanus | kasztanowiec zwyczajny | 150 | 8 | 15 | Stan dobry | Do zachowania |
| 12 | Morus alba | morwa biała | 124 | 7 | 15 | Pochylona, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 13 | Morus alba | morwa biała | 154 | 7 | 15 | Domek dla ptaków, ubytek powierzchniowy kory, ubytek wgłębny stary(zabliźniony) ślady po ułamanych gałęziach, stan średni | Do zachowania |
| 14 | Aesculus hippocastanus | kasztanowiec zwyczajny | 87 | 6 | 12 | Pochylony, stan dobry | Do zachowania |
| 15 | Aesculus hippocastanus | kasztanowiec zwyczajny | 127 | 8 | 15 | Stan dobry | Do zachowania |
| 16 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 209 | 9 | 17 | Na wys. 2 m rozwidla sie na 2 przewodniki, posusz ok. 20%, stan dobry | Do zachowania |
| 17 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 153+33+35+38 | 9 | 15 | Mocno pochylony, pod kątem 45 st. Ubytek wgłębny, powierzchniowy, brak kory na połowie obwodu pnia, na długości ok 4 m, zamiera. Obok odrosty korzeniowe. | Do zachowania |
| 18 | Tilia cordata | lipa drobnolistna | 130 | 8 | 18 | Stan dobry, posusz ok. 10%, w tym duży konar, budka dla ptaków | Do zachowania |
| 19 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 83+77 | 8 | 15 | Posusz ok. 15%, stan średni | Do zachowania |
| 20 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 145 | 8 | 17 | Pień esowaty, stan dobry | Do zachowania |
| 21 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 188 | 8 | 17 | Na wys. 2 rozwidla się na dwa pnie z pęknięciem, duże ubytki wgłębne, pień pusty, brak kory | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 22 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 37 | 5 | 10 | Stan dobry | Do zachowania |
| 23 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 57+72+50+27 | 8 | 15 | Pochylony, ubytek wgłębny, posusz ok. 20%, dużo odrostów korzeniowych | Do zachowania |
| 24 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 31, 35 na wys.5 cm | 2 | 5 | Samosiewy, nie wymagają zgody na wycinkę | Do zachowania |
| 25 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 25 | 3 | 5 | Samosiew | Do zachowania |
| 26 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 41+33 | 3 | 10 | Pochylony, zdeformowany, duży posusz | Do zachowania |
| 27 | Acer negundo | klon jesionolistny | 135 | 8 | 18 | Duży ubytek wgłębny próchniejący długości 1,5 m, pochylony | Do zachowania |
| 28 | Acer negundo | klon jesionolistny | 25+27 | 3 | 5 | Samosiew | Do zachowania |
| 29 | Pyrus communis | grusza pospolita | 94 | 5 | 10 | Ubytki wgłębne po wyciętych konarach. duży ubytek wgłębny, pusty pień, duży posusz | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 30 | Acer negundo | klon jesionolistny | 189 | 10 | 15 | Pochylony 40 st., stan dobry, budka dla ptaków | Do zachowania |
| 31 | Aesculus hippocastanus | kasztanowiec zwyczajny | 155 | 10 | 17 | Stan dobry, ładny pokrój, budka dla ptaków | Do zachowania |
| 32 | Acer negundo | klon jesionolistny | 36 | 3 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 33 | Acer negundo | klon jesionolistny | 42+22 | 3 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe, ubytek wgłębny | Do usunięcia - kolizja |
| 34 | Acer negundo | klon jesionolistny | 80+28 | 5 | 10 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 35 | Acer negundo | klon jesionolistny | 56 | 4 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 36 | Acer negundo | klon jesionolistny | 47+37+28 | 5 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 37 | Acer negundo | klon jesionolistny | 78 | 5 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 38 | Acer negundo | klon jesionolistny | 28+46 | 4 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 39 | Philadelphus coronarius | jasminowiec wonny | - | 2 m2 | 1,5 | 3 krzewy, stan średni | Do przesadzenia |
| 40 | Acer negundo | klon jesionolistny | 185 | 8 | 15 | Pochylony, blisko ogrodzenia, posusz ok. 30%, w tym duże konary, narośla i odrosty pniowe | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 41 | Prunus sp. | śliwa | 66+58 | 5 | 8 | Stan średni | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 42 | Morus alba | morwa biała | 33 | 5 | 9 | Stan średni | Do usunięcia - kolizja |
| 43 | Prunus sp. | śliwa | - | 5 | 6 | Forma krzewiasta, gęsta, wrasta w ogrodzenie | Do usunięcia – kolizja ok. 25m2 |
| 44 | Acer negundo | klon jesionolistny | 25+22+33+26 | 5 | 5 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 45 | Acer negundo | klon jesionolistny | 141 | 9 | 15 | Pochylony, duży ubytek wgłębny, próchnica, posusz ok. 30% w tym duże konary | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 47 | Acer negundo | klon jesionolistny | 47+46 | 5 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 48 | Acer negundo | klon jesionolistny | 56 | 5 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz, ubytki wgłębne, połamane konary | Do usunięcia - kolizja |
| 49 | Juglans nigra | orzech czarny | 168 | 10 | 15 | Lekko pochylony, drobne ubytki wgłębne i powierzchniowe, ogólny stan dobry | Do zachowania, korekta korony |
| 50 | Acer negundo | klon jesionolistny | 38 | 3 | 6 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 51 | Acer negundo | klon jesionolistny | 83+72+34 | 5 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 52 | Acer negundo | klon jesionolistny | 28 | 3 | 5 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, ubytki wgłębne, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 53 | Prunus sp. | śliwa | 68+50+43 | 5 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 54 | Acer negundo | klon jesionolistny | 58+51 | 6 | 8 | Zdeformowany, pochylony, ubytki, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 55 | Acer negundo | klon jesionolistny | 55 | 3 | 5 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 56 | Acer negundo | klon jesionolistny | 25 | 3 | 5 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 57 | Acer negundo | klon jesionolistny | 43 | 3 | 5 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 58 | Acer negundo | klon jesionolistny | 43+35 | 3 | 5 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 59 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 42 | 5 | 10 | Stan dobry | Do zachowania |
| 60 | Aesculus hippocastanus | kasztanowiec zwyczajny | 49 | 6 | 15 | Stan dobry | Do zachowania |
| 61 | Pyrus communis | grusza pospolita | 231 | 9 | 12 | Ubytki wgłębne po wyłamanych konarach,od wys. 2 m wielopniowa, stan średni | Do zachowania |
| 62 | Prunus sp. | śliwa | 106 | 7 | 12 | Stan dobry | Do zachowania |
| 63 | Acer platanoides | klon pospolity | 121 | 7 | 15 | Stan dobry | Do zachowania |
| 64 | Acer pseudoplatanus | klon jawor | 121 | 7 | 15 | Stan dobry | Do zachowania |
| 65 | Aesculus hippocastanus | kasztanowiec zwyczajny | 106 | 6 | 10 | Bardzo rozległy ubytek wgłębny, próchniejący pień | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 66 | Aesculus hippocastanus | kasztanowiec zwyczajny | 87+85 | 6 | 10 | Bardzo rozległy ubytek wgłębny, pusty pień, od wys. 2 m dwa przewodniki, grozi rozłamaniem | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 67 | Aesculus hippocastanus | kasztanowiec zwyczajny | 230 | 10 | 17 | Stan dobry, ładny pokrój | Do zachowania |
| 68 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 122+122 | 8 | 18 | Ubytki wgłębne, listwa mrozowe, pnie rozchylone, posusz ok. 10% | Do zachowania |
| 70 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 93, 104 | 8 | 18 | Stan dobry, posusz ok. 10% | Do zachowania |
| 71 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 90+68 | 8 | 18 | Stan dobry, posusz ok. 10% | Do zachowania |
| 72 | Prunus sp. | śliwa | 46 | 5 | 8 | Stan dobry, lekki posusz | Do zachowania |
| 73 | Acer negundo | klon jesionolistny | 170 | 8 | 12 | Pochylony na południe, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 74 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 129 | 7 | 15 | Stan dobry, posusz ok. 10% | Do zachowania |
| 75 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 115 | 7 | 15 | Stan dobry, posusz ok. 10% | Do zachowania |
| 76 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 121: 101, 80 | 7 | 15 | Listwa mrozowa, ubytek wgłębny, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 77 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity | - | 65 m2 | 2 | żywopłot formowany, stan dobry | Do zachowania |
| 78 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity | - | 60 m2 | 2 | żywopłot formowany, stan dobry | Do zachowania |
| 79 | Prunus sp. | śliwa | 41+34+23+30 | 5 | 7 | Wielopniowa, stan średni | Do zachowania |
| 80 | Cornus alba | dereń biały | - | 9 m2 | 3 | 2 krzewy, stan dobry | Do zachowania |
| 81 | Acer platanoides | klon pospolity | 38 | 4 | 8 | Samosiew | Do zachowania |
| 82 | Acer negundo | klon jesionolistny | 44 | 5 | 10 | Zdeformowany, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 83 | Acer negundo | klon jesionolistny | 28 | 5 | 10 | Zdeformowany, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 84 | Acer negundo | klon jesionolistny | 40+37 | 5 | 10 | Zdeformowany, wielopniowy, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 85 | Acer negundo | klon jesionolistny | 33+26 | 5 | 10 | Zdeformowany, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 86 | Acer negundo | klon jesionolistny | 50+42+28+26+39+40 | 5 | 10 | Zdeformowany, wielopniowy, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 87 | Acer negundo | klon jesionolistny | 38+32+28 | 5 | 10 | Zdeformowany, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 88 | Acer negundo | klon jesionolistny | 35 | 5 | 10 | Zdeformowany, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 89 | Acer negundo | klon jesionolistny | 44+42+27 | 5 | 10 | Zdeformowany, wielopniowy, połamane konary, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 90 | Acer negundo | klon jesionolistny | 18+24+41+33+50 | 5 | 10 | Zdeformowany, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 91 | Acer negundo | klon jesionolistny | 42+18+21 | 5 | 10 | Zdeformowany,wielopniowy, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 92 | Acer negundo | klon jesionolistny | 56+37+19+22 | 5 | 10 | Zdeformowany, wielopniowy, posusz ok. 20% | Do zachowania |
| 93 | Prunus sp., Sambucus nigra | śliwa, bez czarny | - | 70 m2 | 3 | Grupa krzewów i zarośli, gęste, liczne ptasie gniazda | Do zachowania |
| 46A | Prunus sp. | śliwa | - | 12 m2 | 5 | Forma krzewista, gęsta, wrasta w ogrodzenie | Do usunięcia - kolizja |
| 46B | Prunus sp. | śliwa | - | 3 m2 | 2 | Forma krzewista, wrasta w ogrodzenie | Do usunięcia - kolizja |
| 46C | Prunus sp. | śliwa | - | 3 m2 | 2 | Forma krzewista, wrasta w ogrodzenie | Do usunięcia - kolizja |

DRZEWA PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI

Do zachowania przewidziano 55 drzew oraz 209 m2 krzewów. Roślinność tą należy poddać podstawowym zabiegom pielęgnacyjnym oraz zabezpieczyć na czas budowy.

Pielęgnacja

Wszystkie suche gałęzie należy ze względów bezpieczeństwa usunąć. Ponadto należy skorygować koronę drzewa rosnącego blisko projektowanego ogrodzenia boisk (drzewa nr 49), w zakresie konarów kolidujących z piłkochwytami.  Cięcia niosą za sobą niebezpieczeństwo infekcji oraz pewne zakłócenie równowagi fizjologicznej, powinny one być wykonane w sposób zapewniający jak najszybsze i najskuteczniejsze gojenie. W tym celu miejsca po cięciach powinny być odpowiednio zabezpieczone preparatami ogrodniczymi. Pod żadnym pozorem, nie należy do zabezpieczania powierzchni ran używać preparatów smołopochodnych.

Zabezpieczenie drzew:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinięciu ich kilkakrotnie jutą, obłożeniu deskami  ustawionymi na podłożu (nie na korzeniach) i związaniu taśmą stalową lub ocynkowanym miękkim drutem okrągłym. Opaski należy stosować co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w żadnym wypadku nie wolno używać do tych prac gwoździ. Pni nie wolno kaleczyć, nie wolno mocować do nich żadnych elementów które nie służą do zabezpieczenia drzewa.

Pień najlepiej zabezpieczyć do wysokości dolnych gałęzi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to niemożliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią.

Prace w zasięgu strefy korzeniowej drzew:

W zasięgu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny być prowadzone ręcznie.

Drzewa należy podlewać ok. 20 dm3 na 1 szt. w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru przez cały czas trwania robót,

W przypadku odsłonięcia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa.

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi albo wilgotną jutą.

Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza zasięgiem systemu korzeniowego drzew.

Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z materiałów budowlanych a zabezpieczenia roślinności usunąć.

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIĘCIA

Ze względu na zły stan zdrowotny lub kolizję z zagospodarowaniem przewidziano do wycięcia 27 drzew oraz 43 m2 krzewów. Ponadto 3 krzewy należy przesadzić.

| L.p. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Obwód pnia na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Uwagi | Gospodarka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | 188 | 8 | 17 | Na wys. 2 rozwidla się na dwa pnie z pęknięciem, duże ubytki wgłębne, pień pusty, brak kory | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 29 | Pyrus communis | grusza pospolita | 94 | 5 | 10 | Ubytki wgłębne po wyciętych konarach. duży ubytek wgłębny, pusty pień, duży posusz | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 32 | Acer negundo | klon jesionolistny | 36 | 3 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 33 | Acer negundo | klon jesionolistny | 42+22 | 3 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe, ubytek wgłębny | Do usunięcia - kolizja |
| 34 | Acer negundo | klon jesionolistny | 80+28 | 5 | 10 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 35 | Acer negundo | klon jesionolistny | 56 | 4 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 36 | Acer negundo | klon jesionolistny | 47+37+28 | 5 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 37 | Acer negundo | klon jesionolistny | 78 | 5 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 38 | Acer negundo | klon jesionolistny | 28+46 | 4 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 39 | Philadelphus coronarius | jasminowiec wonny | - | 2 m2 | 1,5 | 3 krzewy, stan średni | Do przesadzenia |
| 40 | Acer negundo | klon jesionolistny | 185 | 8 | 15 | Pochylony, blisko ogrodzenia, posusz ok. 30%, w tym duże konary, narośla i odrosty pniowe | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 41 | Prunus sp. | śliwa | 66+58 | 5 | 8 | Stan średni | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 42 | Morus alba | morwa biała | 33 | 5 | 9 | Stan średni | Do usunięcia - kolizja |
| 43 | Prunus sp. | śliwa | - | 25m2 | 6 | Forma krzewiasta, gęsta, wrasta w ogrodzenie | Do usunięcia - kolizja |
| 44 | Acer negundo | klon jesionolistny | 25+22+33+26 | 5 | 5 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 45 | Acer negundo | klon jesionolistny | 141 | 9 | 15 | Pochylony, duży ubytek wgłebny, próchnica, posusz ok. 30% w tym duże konary | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 47 | Acer negundo | klon jesionolistny | 47+46 | 5 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 48 | Acer negundo | klon jesionolistny | 56 | 5 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz, ubytki wgłębne, połamane konary | Do usunięcia - kolizja |
| 50 | Acer negundo | klon jesionolistny | 38 | 3 | 6 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 51 | Acer negundo | klon jesionolistny | 83+72+34 | 5 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 52 | Acer negundo | klon jesionolistny | 28 | 3 | 5 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, ubytki wgłębne, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 53 | Prunus sp. | śliwa | 68+50+43 | 5 | 8 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 54 | Acer negundo | klon jesionolistny | 58+51 | 6 | 8 | Zdeformowany, pochylony, ubytki, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 55 | Acer negundo | klon jesionolistny | 55 | 3 | 5 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 56 | Acer negundo | klon jesionolistny | 25 | 3 | 5 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 57 | Acer negundo | klon jesionolistny | 43 | 3 | 5 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 58 | Acer negundo | klon jesionolistny | 43+35 | 3 | 5 | Zdeformowany, wrasta w ogrodzenie, odrosty pniowe. Duży posusz | Do usunięcia - kolizja |
| 65 | Aesculus hippocastanus | kasztanowiec zwyczajny | 106 | 6 | 10 | Bardzo rozlegly ubytek wgłębny, próchniejący pień | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 66 | Aesculus hippocastanus | kasztanowiec zwyczajny | 87+85 | 6 | 10 | Bardzo rozlegly ubytek wgłębny, pusty pień, od wys. 2 m dwa przewodniki, grozi rozłamaniem | Do usunięcia ze względów zdrowotnych |
| 46A | Prunus sp. | śliwa | - | 12 m2 | 5 | Forma krzewista, gęsta, wrasta w ogrodzenie | Do usunięcia - kolizja |
| 46B | Prunus sp. | śliwa | - | 3 m2 | 2 | Forma krzewista, wrasta w ogrodzenie | Do usunięcia - kolizja |
| 46C | Prunus sp. | śliwa | - | 3 m2 | 2 | Forma krzewista, wrasta w ogrodzenie | Do usunięcia - kolizja |

Karpy po drzewach są przewidziane do wykarczowania. Zaleca się przeprowadzenie zabiegów usuwania ręcznie, z odcięciem piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczeniem ich na linach. Korzenie należy odkopać, odciąć i usunąć, a resztę pnia przewrócić przy użyciu liny i pociąć na odcinki. Dłużyce, gałęzie i karpiny powinny zostać wywiezione, natomiast doły zasypane dowiezioną ziemią, ubite i wyrównane.

NASADZENIA

Ze względu na usunięcie kolizyjnych drzew i krzewów zaprojektowano nasadzenia zastępcze 27 drzew oraz 43 m2 krzewów.

Sadzenie drzew:

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zostać dokładnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierać możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie sita z oczkami o średnicy 2,5 cm. Gleba powinna się charakteryzować dużą porowatością i gruzełkowatością (zawartością agregatów glebowych).

Doły do sadzenia należy przygotować tak, aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. Przyjmuje się, że powinny mieć dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły korzeniowej sadzonej rośliny.

Rośliny należy sadzić zaprawiając dół na głębokość gwarantującą utrzymanie dobrej kondycji rośliny. Do zaprawy należy używać ziemi organicznej używając mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (każdy dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla danego gatunku rośliny).

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia powinna być taka jak w szkółce. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół rośliny należy uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Krzewy należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia drzew i krzewów należy wyściółkować drobną, przekompostowaną korą drzew iglastych. Grubość warstwy to 5 cm.

Materiał szkółkarski:

Materiał roślinny to rośliny pochodzące z uprawy pojemnikowej. Powinny mieć prawidłowy dla danego gatunku pokrój. Gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń.

Jeśli rośliny były uprawiane w pojemniku i są dobrze ukorzenione to można je sadzić przez cały rok, poza okresem zimowym. Szczególnie istotne przy sadzeniu roślin z pojemników wczesną wiosną jest sprawdzenie stanu korzeni. Rośliny uprawiane w pojemnikach są w czasie zimy szczególnie narażone na przemarzanie korzeni. Bryła korzeniowa kupowanych roślin powinna być zdrowa, najlepiej gdy widać już młode, jasne przyrosty korzeni.

Dobór materiału:

| L.p. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Liczba sztuk | Wielkość dołu | Wielkość pojemnika | Wielkość sadzonki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drzewa liciaste |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acer platanoides 'Crimson King' | klon pospolity 'Crimson King' | 2 | 1 | C30 | 200-300/12-14 |
| 2 | Acer platanoides 'Drummondii' | klon pospolity 'Drummondii' | 6 | 1 | C30 | 200-300/12-14 |
| 3 | Aesculus ×carnea 'Briotii' | kasztanowiec czerwony 'Briotii' | 12 | 1 | C30 | 200-300/10-12 |
| 4 | Platanus ×hispanica | platan klonolistny | 1 | 1 | C30 | 200-300/12-14 |
| 5 | Prunus cerasifera 'Nigra' | śliwa wiśniowa 'Nigra' | 3 | 1 | C30 | 200-300/10-12 |
| 6 | Sorbus aria 'Magnifica' | jarząb mączny 'Magnifica' | 3 | 1 | C30 | 200-300/10-12 |

SADZENIE KRZEWÓW

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zostać dokładnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierać możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie sita z oczkami o średnicy 2,5 cm. Gleba powinna się charakteryzować dużą porowatością i gruzełkowatością (zawartością agregatów glebowych). Wierzchnia warstwa gleby powinna być uprawiana do głębokości 40 cm.

Doły do sadzenia należy przygotować tak, aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. Przyjmuje się, że powinny mieć dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły korzeniowej sadzonej rośliny. Dół należy zdrenować (upewnić się czy nie będzie w nim stagnowała woda).

Krzewy należy sadzić zaprawiając dół na głębokość gwarantującą utrzymanie dobrej kondycji rośliny. Do zaprawy należy używać ziemi organicznej używając mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (każdy dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla danego gatunku rośliny).

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia powinna być taka jak w szkółce. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół rośliny należy uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Krzewy należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewów należy wyściółkować drobną, przekompostowaną korą drzew iglastych. Grubość warstwy to 5 cm, a powierzchnia zajmowana przez krzewy to 43 m2.

Materiał szkółkarski:

Materiał roślinny to krzewy pochodzące z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mieć prawidłowy dla danego gatunku pokrój. Gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń.

Jeśli rośliny były uprawiane w pojemniku i są dobrze ukorzenione to można je sadzić przez cały rok, poza okresem zimowym. Szczególnie istotne przy sadzeniu roślin z pojemników wczesną wiosną jest sprawdzenie stanu korzeni. Rośliny uprawiane w pojemnikach są w czasie zimy szczególnie narażone na przemarzanie korzeni. Bryła korzeniowa kupowanych roślin powinna być zdrowa, najlepiej gdy widać już młode, jasne przyrosty korzeni.

| L.p. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Liczba sztuk | Wielkość dołu | Wielkość pojemnika | Wielkość sadzonki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krzewy liściste |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Physocarpus oplifolius 'Luteus' | pęcherznica kalinolistna 'Luteus' | 5 | 0,5 | C5 | 60-80 |
| 2 | Rosa 'Merkury 2000' PBR | róża 'Merkury 2000' PBR | 57 | 0,3 | C3 | 30-40 |

ZAKŁADANIE TRAWNIKA PARKOWEGO SIEWEM

Trawnik należy uzupełnić wszędzie tam, gdzie jest zniszczony lub zostanie w trakcie budowy.

Przegotowanie gleby:

Gleba powinna być uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza się uprawę gleby przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemności polowej wodnej dla gruntów spoistych, a 90% pojemności polowej wodnej dla gruntów sypkich. Warstwa nośna powinna być porowata, aby rozwój korzeni nie był utrudniony przez glebę zbyt zbitą lub taka, z której woda odpływa zbyt wolno.

Po uprawie gleby należy ją zwałować wałem na krzyż i pozostawić na około 2 tygodnie. Pojawiające się chwasty niszczyć herbicydem.

Siew:

Trawnik należy wykonywać poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzień. Gleba musi być lekko wilgotna. Należy ją chronić przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wiosna od ustania mrozów do końca maja oraz sezon późnego lata i jesieni tj. od połowy sierpnia do końca września. Przed siewem należy zruszyć wierzchnią warstwę gleby (około 3-4cm).

Mieszanka traw:

- kostrzewa owcza - 10%

- kostrzewa czerwona rozłogowa- 40%

- kostrzewa czerwona półkępkowa - 10%

- życica trwała - 40%

W celu otrzymania gęstego trawnika, należy stosować około 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni. Powyższa norma wysiewu jest orientacyjna i może ulec zmianie, jeżeli producent wybranej mieszanki zaleca inaczej.

Nasiona wysiewać na krzyż tj. połowę nasion siać wzdłuż jednej osi trawnika a drugą w poprzek. Siać można ręcznie bądź przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnię gleby należy zgrabić, a następnie docisnąć nasiona lekkim wałem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspirację i zwiększy podsiąkanie wody). Przy drzewach istniejących prace należy wykonać ręcznie tak aby nie zagęścić zbytnio gleby i nie uszkodzić mechanicznie pni drzew. Glebę należy ostrożnie podlać, tak aby nie wypłukać nasion.

Trawa powinna utworzyć szczelną i spójną powłokę z przynajmniej 1 rośliną na 1 cm2. Przy przekazywaniu trawnika, murawa powinna być dobrze rozwinięta. W rok od wysiewu rośliny powinny pokrywać całą powierzchnię, a pojedyncza roślina powinna zajmować około ok. 2 cm2 powierzchni.

Ilość: 560 m2

## Projektant zieleni: ## mgr inż. Anna Więckowska

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA BOISK, BUDOWA CHODNIKÓW,

OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I OŚWIETLENIA

w ramach zadania:

"Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"

dz. nr ew. 12/4, 12/5, 12/6, 12/14 obręb 3-05-06

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie realizacji projektu.

1.2 Uzgodnienie ze Zleceniodawcą.

1.3 Projekt architektoniczny obiektu.

1.4 Wizja lokalna w terenie.

Przepisy , normy i opracowania:

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

•Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.

•Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

• PN-EN 12193:2007 Światło i Oświetlenie – Oświetlenie w sporcie

• PN-IEC 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja skweru położonego przy ul Majdańskiej w Warszawie. Ze względu na roszczenia opracowaniem objęta tylko część parku.

Zakresem swym projekt obejmuje :

• oświetlenie kompleksu boisk wielofunkcyjnych;

• oświetlenie części parkowej

• montaż rozdzielnicy załączającej oświetlenie na terenie obiektu;

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie oświetlenia kompleksu boisk odbywać się będzie z tablicy ROB, która będzie zainstalowana na terenie obiektu na fundamencie betonowym w obudowie termoutwardzalnej przy ogrodzeniu (rys. E-01). Zasilanie rozdzielnicy według oddzielnego opracowania. Rozdzielnica ROB musi posiadać maskownice tak by po otwarciu drzwiczek nie było dostępu do części będących pod napięciem oraz być wyposażona w zamek. W rozdzielnicy przewidziano również montaż gniazda jednofazowego przeznaczonych na potrzeby odbywania się różnych imprez lub serwisów. Schemat rozdzielnicy ROB pokazano na rys. nr E-02.

3.2. Oświetlenie kompleksu boisk wielofunkcyjnych.

Oświetlenie boisk  zostało zaprojektowane na czterech słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 9 m. Oprawy oświetleniowe mocowane będą na poziomych wspornikach – belkach poprzecznych . W projekcie zastosowano oprawy oświetleniowe projektorowe ledowe źródłami światła o mocy 230 W, do obliczeń natężenia oświetlenia przyjęto oprawy typu PL PRINCE4 LED 230W 5000K. Wymagane natężenie oświetlenia wynosi 75 lux. Dla oświetlenia placu zabaw przyjęto osiem słupów aluminiowych fabrycznie zabezpieczone elastomerem do dolnej krawędzi wnęki, okrągłych o wysokości 4m z oprawami Led np. Elba Rosa o mocy 43W.

Oświetlenie zostało podzielone na trzy obwody.  Załączanie obwodów oświetleniowych odbywać się będzie poprzez zegar astronomiczny dwukanałowy zamontowany w ROB. Oddzielnie załączane będą obwody dla boiska wielofunkcyjnego i obwód dla placu zabaw. Czasy załączania tych obwodów należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonastwa. Ponadto istnieje możliwość załączania obwodów ręcznie. Na etapie wykonastwa należy podzielić fazy tak, żeby uzyskać maksymalnie równomierne obciążenie przyłącza.

3.3 Układanie linii kablowych

Na zewnątrz projektowane linie kablowe układać linią lekko falistą na głębokości 70cm. Na dnie wykopu wykonać 10cm podsypkę piaskową , następnie ułożyć kabel i zasypać 10cm warstwą piasku na której ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać gruntem rodzimym. Kabel oznaczyć co 10 m oraz przy słupach, przepustach, rozdzielnicy opaskami kablowymi.

W miejscach kolizji kabli z innymi instalacjami oraz pod chodnikami  stosować rury osłonowe Arot 75mm.

4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

4.1 Ochrona podstawowa

Na podstawie PN-IEC 60364-4-41:2000 jako ochronę podstawową zastosowano izolację roboczą przewodów oraz osłony i bariery.

4.2 Ochrona dodatkowa

4.2.1Szybkie wyłączanie zasilania

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej zastosowano szybkie wyłączanie zasilania polegające na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem PE i powodujący w warunkach zakłóceniowych samoczynne odłączenie zasilania. Układ zasilania TN-S.

4.3 Ochrona przeciwprzepięciowa

W obiekcie przewidziano zastosowanie Sochrony przeciwprzepięciowej poprzez montaż w rozdzielni oświetlenia ograniczników przepięć klasy C.

5. BADANIA I POMIARY INSTALACJI

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać. zgodnie z obowiązującymi przepisami. W skład badań pomontażowych wchodzą:

• Oględziny

•Badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej impedancji pętli zwarcia

• Badanie działania wyłącznika różnicowo-prądowego

•Badanie rezystancji izolacji przewodów

• Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidłowości połączeń , dokręcenie styków)

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne

Eksploatację instalacji i urządzeń należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

6. Bilans mocy i obliczenia

Moc oprawy oświetlenia boisk: 0,230 kW

Ilość opraw: 8 szt

Łączna moc zainstalowana opraw:  1,85 kW

Moc oprawy oświetlenia placu zabaw: 0,043 kW

Ilość opraw: 8 szt

Łączna moc zainstalowana opraw:  0,35 kW

Moc zainstalowana gniazd i aparatów: 1,55 kW

Łączna moc zainstalowana: 3,75 kW

7. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami oraz Prawem Budowlanym, przepisami BHP.

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania przedstawione w projekcie i być  uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

8. OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

## Projektant instalacji elektrycznych: inż. Andrzej Krawczyk ## nr upr. St-536/79

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

PRZEBUDOWA BOISK, BUDOWA CHODNIKÓW,

OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I OŚWIETLENIA

w ramach zadania:

"Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"

dz. nr ew. 12/4, 12/5, 12/6, 12/14 obręb 3-05-06

- Przedmiot inwestycji

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejąca funkcja, sportowo – rekreacyjna nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektów kubaturowych.

Zaprojektowano przebudowę istniejącego boiska. Boisko zostanie nieco powiększone tak aby bezpiecznie zlokalizować na nim kort tenisowy, niewielkie boisko piłkarskie i dwa zestawy do koszykówki. Boisko będzie oświetlone, ogrodzone i wyposażone w piłkochwyty. Nawierzchnia z płyt polipropylenowych.

Zaprojektowano chodniki utwardzone betonową kostką brukową. Chodniki w większości pokrywać się będą z istniejącymi przedeptami.

Przy nowym chodniku, vis a vis istniejącej siłowni plenerowej zaprojektowano ogrodzony plac zabaw o nawierzchni piaskowej.

Program będzie uzupełniony o oświetlenie typu parkowego i elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- brak

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

Prace budowlane mogą stwarzać zagrożenie upadkiem z wysokości maksymalnie ok. 6,0m.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Robotami szczególnie niebezpiecznymi będą roboty na wysokościach.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:

Należy odpowiednio zabezpieczyć całą przestrzeń wokół budowy przed możliwością dostępu osób trzecich.

| projektant | podpis | projektant | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| arch. Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA/089/04 |  | arch. Bartłomiej Woźnicki nr upr. MA/010/06 |  |