Załącznik Nr 5

do umowy…………

Warunki techniczne wykonania i odbioru wygrodzeń trawników:

# Proponowany wzór wygrodzeń trawników przyulicznych ulic gminnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru wygrodzeń trawników:

1. Dostawa słupka ogrodzeniowego o łącznej wysokości 890 mm w wersji; początkowej, kątowej i przelotowej do montażu wg wyżej proponowanego wzoru.. Słupek wykonany z rury o Ø 60,3mm zakończony kulą o Ø 60,3 mm (gr. 2,9 mm). Całość ocynkowana galwanicznie, lakierowana dwukrotnie czarną farbą z połyskiem, na zakończeniu słupka naklejona taśma odblaskowa o kolorze żółtym.

2. Poprzeczka ogrodzeniowa o Ø 33,7 mm (gr. 2,5 mm) wykonana z rury ocynkowanej ogniowo, dwukrotnie malowaną czarną farbą z połyskiem. Przewiduje się przeciętną długość poprzeczki 1500 mm ( rozstawa co 1,5 m) i ewentualne docinanie w terenie wg potrzeb.

3. Montaż słupków poprzez zakotwienie w ziemi w odstępie 50 cm od światła krawężnika drogowego z zabetonowaniem na głębokość 40 cm betonem B-15, dołki o wymiarach 30 cm x 30 cm x 40 cm z użyciem własnego materiału do betonowania. Wywóz urobku ziemi wydobytej z kopania dołków, osadzenie poprzeczek pomiędzy słupkami zgodnie z potrzebami w terenie, ewentualne docięcie na odpowiednią długość, uporządkowanie terenu, posianie trawy w przypadku zniszczenia istniejącego trawnika.

Dopuszcza się dostawę  elementów słupków i poprzeczek o parametrach nieznacznie odbiegających od  zaproponowanego wzoru, pod następującymi warunkami;

- grubość rur nie może być niższa od zaproponowanych,

- wymiary wysokościowe słupków mogą różnić się do 10% w górę,

- słupki i poprzeczki muszą być ocynkowane i pomalowane trwałą powłoką na kolor czarny,

- wszystkie słupki muszą  być na trwale zakotwione  w gruncie w dołki  o wymiarach nie mniejszych niż  podano w pkt 3    warunków technicznych wykonania.

4.  Naprawa zniszczonych elementów wygrodzeń polegająca na demontażu i montażu nowego elementu.

5.  Dokumenty odbiorowe;

-  obmiar wykonanych prac przedstawiony w formie szkicu wykonawczego,

-   kosztorys wykonawczy,

-  atest, świadectwa dla materiałów użytych do realizacji zamówienia.