# Załącznik nr

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. z 2013 r poz. 1129 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego)

Zamawiający:			Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Praga-Południe,

03-841 Warszawa, ul. Grochowska  274,

Nazwa zamówienia:	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zadania pod nazwą: „Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej 143 w Warszawie” 
na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Adres inwestycji:		al. Stanów Zjednoczonych 27

na działce nr ew. 118, 119 z obrębu 3-01-14

Nazwa i kod zamówienia według CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Zawartość opracowania:	Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

- Część opisowa

- Część informacyjna

Autor opracowania:		Agnieszka Janowska

Data opracowania:		22.03.2017 r.

SPIS TREŚCI:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia	2

  - Charakterystyczne parametry	3

  - Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	3

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	4

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	4

- Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia	4

  - Wymagania techniczne i materiałowe	4

  - Ogólne warunki odbioru robót i rozliczenia	6

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Terminy realizacji	7

- Przepisy prawne	7

- Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego	8

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej 143 w Warszawie w ramach zadania pt.: „Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej 143 w Warszawie”  .

Zamówienie obejmuje:

- W zakresie dokumentacji sporządzenie:

  - projektu koncepcyjnego, który na etapie projektowania należy uzgodnić 
z Zamawiającym;

  - uzyskanie akceptacji projektu koncepcyjnego przez Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa, tel.: 22 658 50 00 
(ze względu na przebiegającą przez działkę sieci ciepłowniczą);

  - uzyskanie wszelkich zezwoleń przyłączeniowych od gestorów;

  - wykonanie inwentaryzacji zieleni;

  - projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę;

  - projektów wykonawczych branżowych;

  - uzyskanie pozwolenia na budowę;

  - plan BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli jest wymagana przepisami

  - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót;

  - sprawowanie nadzoru autorskiego (do czasu odbioru hali do użytkowania);

  - inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej;

  - przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

  - uczestnictwo w odbiorach do użytkowania (np.: sanepid, ppoż.)

- W zakresie robót budowlanych:

  - wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu i BHP;

  - wycięcie drzew i krzewów oraz ewentualne; wykonanie nasadzeń zastępczych;

  - budowa sportowej hali (zgodnie z dokumentacją projektową);

  - uporządkowanie ternu i usunięcie zaplecza;

Na etapie tworzenia projektów, Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego. W związku ze specyfiką projektu, wymagany jest obowiązek konsultacji dotyczących wykonania projektu ze wskazanymi przedstawicielami Zamawiającego 
na poszczególnych etapach fazy projektowej i wykonawczej inwestycji. Specyfikacje materiałowe i techniczne powinny być zgodne z Normą Polską i powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

## 1.1.	Charakterystyczne parametry

Teren objęty opracowaniem jest zlokalizowany na działkach o nr ew. 118, 119 z obrębu 3-01-14 
przy al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 
nr 143. Inwestycję zasadniczo zaplanowano na działce nr 119, działce nr 118 (na której znajduje się szkoła) pod inwestycję zajęty może być jedynie niewielki pas. Na dz. nr 118, od strony dz. nr 119 w odległości ok. 1,5 m znajduje się łuk bieżni sportowej i dwa maszty oświetleniowe.

Powierzchnia działki: 1 050 m2

Powierzchnia zabudowy ok.: 506 m2

Powierzchnia użytkowa hali ok.: 415 m2

Powierzchnia użytkowa zaplecza ok.: 70 m2

Powierzchnia parkingu ok.: 129 m2

Powierzchnia chodników ok.: 75 m2

Powierzchnia biologicznie czynna ok.: 372 m2 (35%)

Właścicielem działki jest Miasto Stołeczne Warszawy.

Przez teren działki nr ew. 119, równolegle do granicy północnej i wschodniej przebiega czynna sieć ciepłownicza oraz kanał nieczynnej sieci ciepłowniczej. Przewiduje się pozostawienie czynnej sieci ciepłowniczej.

Większą część nawierzchni terenu działki nr ew. 119 stanowią płyty betonowe (trelinka), pozostałą część stanowi nawierzchnia naturalna.

Na terenie działki nr ew. 119 występują drzewa.

Teren inwestycji od południa ograniczony jest Al. Stanów Zjednoczonych. Od północy 
i wschodu teren ograniczony wewnętrznymi drogami osiedlowymi.

Obecnie działka jest nieuzbrojona. Wszystkie sieci, czyli ciepłownicza, elektoenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się pod ulicami przylegającymi do terenu inwestycji.

Zapotrzebowanie na media:

- energia elektryczna: moc przyłączeniowa ok. 45 kW.

- energia cieplna z sieci ciepłowniczej ok. c.w. i c.o. 110 Kw

- woda do celów socjalno – bytowych ok. 1,5l/s

- woda do celów p. poż. ok. 2,0 l/s

1.2.	Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy (Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LXXXIII/2764/2006 
z dnia 19 października 2006 r.). Dziaka nr ew. 119 znajduje się w kwartale oznaczonym symbolem 54-M/UO (zabudowa mieszkaniowa i usługi oświaty). Przedmiotowa inwestycja 
o funkcji sportowo-rekreacyjnej stanowić będzie uzupełnienie funkcji mieszkaniowej jako funkcja usług nieuciążliwych. Przez usługę nieuciążliwą należy rozumieć taki rodzaj usług, który spełnia wymogi sanitarne zarówno w stosunku do obiektu podstawowego jak i całości zagospodarowania na działce, którego działalność nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości środowiska (tj. dopuszczalnych poziomów energii i emisji) oraz których uciążliwość nie wykroczy poza granice działki.

Teren inwestycji znajduje się poza strefą objętą ochroną konserwatorską.

## 1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W wyniku wykonania zamawianych robót ma zostać wykonana niewielka, całoroczna hala sportowa wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym. Obiekt sportowo-rekreacyjny będzie przeznaczony dla okolicznych mieszkańców, w tym dla dzieci i młodzieży szkolnej. Hala przeznaczona do amatorskiego i rekreacyjnego uprawiania sportów zespołowych, takich jak piłka siatkowa, koszykówka, czy badminton. W obiekcie nie przewiduje się rozgrywania zawodów z obecnością widzów.

## 1.4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zakłada się optymalne wykorzystanie ternu. Obiekt sportowo-rekreacyjny winien mieć maksymalne wymiary dla przedmiotowej działki i mieścić boisko wielofunkcyjne, min.: boisko do gry w siatkówkę o standardowych wymiarach,  pole do gry w badmintona,  pole do gry w koszykówkę. Dla umożliwienia korzystania z hali przez dwie grup jednocześnie halę należy wyposażyć w  kurtynę siatkową, rozsuwaną.

Proponowane rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Boisko winno posiadać nawierzchnię sportową odpowiednią dla danych dyscyplin sportowych.

Obiekt sportowy winien być dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Teren wokół obiektu należy zagospodarować w niezbędnym zakresie tj. zaprojektować utwardzone dojścia.

Zespół przewidziano, jako ogrzewany (np. klimatyzacja), zaopatrzony w instalacje: wodociągową, kanalizacyją, wentylacyjną i elektryczną.

## 2.	OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 2.1.	Wymagania techniczna i materiałowe

Prace przygotowawcze

Do prac przygotowawczych należą:

Wycinka i utylizacja drzew (ok. 12 szt.) i krzewów kolidujących z projektowanymi pracami.

Wykonanie rozbiórek nawierzchni i innych elementów wraz z ich wywiezieniem i utylizacją.

Wykonanie zabezpieczenia placu budowy, zgodnie z wymogami BHP.

Hala sportowa

Posadowienie hali - należy zaprojektować fundamenty żelbetowe (stopy lub ławy).

Planuje się wykonanie hali łukowej o wymiarach zewnętrznych ok. 33,5 x 12,9 m (wymiary te mogą ulec zmianie, przy projektowaniu należy kierować się optymalnym wykorzystaniem terenu) , o konstrukcji stalowej zabezpieczonej powłoką antykorozyjną, słupowo - łukowej np.: 
z profilu dwuteowego IPE. Poszycie zewnętrzne z materiału plandekowego - materiał membranowy PCV w systemie podwójnej powłoki z poduszką powietrzną pomiędzy powłokami, gwarantujący dobrą izolację hali. Powłoka powinna być pokryta lakierem akrylowym. Doświetlenie hali np.: świetliki z mlecznej membrany z siatką nośną (nie pozwalającą na odkształcanie się materiału pod wpływem warunków atmosferycznych), o dobrej przepuszczalności światła, dochodzące światło powinno nie oślepiać i równomiernie doświetlać halę. Oświetlenie przewiduje się elektryczne energooszczędne. Nad wejściami do hali należy wykonać daszki.  Przewiduje się hale ogrzewaną.

Wewnątrz planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej – poliuretanowej (wylewanej). Nawierzchnia z podbudową i okrawężnikowana. Wykonać należy wyposażenie stałe boisk (siatki, kosze, bramki, słupki itp.) oraz linie wyznaczające funkcje boiska (dla każdej dyscypliny inny kolor).

Zaplecze kontenerowe

Przewidziano zaplecze z fabrycznie wykończonych kontenerów i wyposażonych w niezbędne instalacje. Kontenery należy ustawić na wcześniej przygotowanej płycie żelbetowej lub na punktowych fundamentach.

Zaplecze składać się będzie z kilku kontenerów. Należy przewidzieć: cześć komunikacyjną,  ogólnodostępną, dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich toaletę, pomieszczenie techniczne, część szatniową z sanitariatami. Należy przewidzieć wejście zewnątrz oraz wejście bezpośrednie na halę. Przy drzwiach zewnętrznych powinien być wiatrołap. Kontenery szatniowe powinny składać się z dwóch oddzielnych szatni 
z węzłami sanitarnymi. Węzeł sanitarny należy wyposażyć w miskę ustępową w wydzielonej kabinie, natrysk i dwie umywalki.

Kontenery w kolorach współgrających z kolorystyką hali.

Przykładowy zestaw zaplecza kontenerowego przedstawia rys. nr 1 (załącznik nr 2 do PFU).

Zagospodarowanie terenu

Pozostały teren zostanie zagospodarowany parkingiem dla samochodów osobowych, chodnikami i zielenią. Należy zachować wymóg pozostawienia 30% powierzchni biologicznie czynnej.

Parking

Parking dla samochodów osobowych należy zaprojektować ok. 10 miejsc postojowych. Nawierzchnia - z kostki betonowej grubości min 8 cm układanej na odpowiedniej podbudowie.

Chodnik

Chodniki należy zaprojektować, jako łączące poszczególne funkcje zagospodarowania terenu. Nawierzchnia - z kostki betonowej grubości min 6 cm układanej na odpowiedniej podbudowie.

Zieleń

Występuje kolizja projektowanego obiektu z rosnącymi obecnie drzewami ok. 12 szt. . Drzewa te są niewielkie i w większości w złym stanie zdrowotnym. Ze względu na projektowaną zabudowę i istniejące sieci uzbrojenia podziemnego istnieją niewielkie możliwości dokonania nasadzeń kompensacyjnych na terenie dz. nr 119. Jedynie mozna ich dokonać na dz. Nr 118. Na pozostałym obszarze należy założyć trawniki.

Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jakościowych użytych materiałów i zamontowanych sprzętów, urządzeń w przedmiotowym zamówieniu:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB;

- Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN;

- Atest higieniczny PZH;

- Badanie potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez akredytowane laboratorium;

- Karta techniczna autoryzowana przez producenta;

- Autoryzacja producenta (deklaracja zgodności) – potwierdzenie dostarczenia produktu orginalnego

### 2.2.	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

- Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji i wykonywania robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia związanego z budową.

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór częściowy (odbiór dokumentacji projektowej)

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 
– w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

Roboty rozliczane będą na podstawie umowy ceną ryczałtową po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca przygotuje zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wykonawca zwróci szczególną uwagę 
na dowóz materiałów w sposób nie prowadzący do uszkodzeń (np. chodników).

# II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Termin Realizacji

Zamówienie zostanie wykonane w następujących terminach:

- etap I – wykonanie dokumentacji projektowej  12 tygodni  od daty zawarcia umowy,

- etap II – wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej do 14.11.2017 roku

2.	Przepisy prawne

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2012 r. poz. 462 ze zm.),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z  2016 r. poz. 1987),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r., nr 120, poz. 1126).

# 3.	Załączniki do programu funkcjonalno – użytkowego

- Załącznik nr 1 –  Kopia fragmentu z mapy zasadniczej

- Załącznik nr 2 –  Rysunek nr 1 – przykładowe rozwiązanie projektowe