Załącznik Nr 9 do SIWZ

Nr sprawy UD-VI-ZP/90/17

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

DZIELNICA  PRAGA-POŁUDNIE

Remont ogrodzenia terenu XXIII Liceum Ogólnokształcącego

ul. Naddnieprzańska 2/4 w Warszawie

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Warszawa, październik 2017 r.

CPV 45230000-0  BUDOWA DRÓG DLA POJAZDÓW I PIESZYCH

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą nawierzchni na betonową kostkę brukową.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki betonowej.

Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni:

- dróg i ulic lokalnych i dojazdowych

- placów, parkingów, wjazdów do bram i garaży

- chodników i ścieżek rowerowych

  - Określenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego jedno- lub wielowarstwowego

Krawężnik  - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym

Obrzeże  - prefabrykowany element budowlany, oddzielający nawierzchnię chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji

Spoina  - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi

2. Materiały

  - Na podbudowę stosować kruszywo łamane frakcji 16 – 32 mm

  - Na podsypkę cementowo-piaskową, mieszaninę cementu i piasku naturalnego w stosunku 1:3. Piasek musi spełniać normę PN-B-11113;1996, cement PN-B-19701;1997

  - Do wypełniania spoin, mieszanka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, spełniająca normy jak w pkt.2.2

3. Sprzęt

Do rozbiórek i robót masowych – koparko-ładowarka kołowa, samochody samowyładowcze.

Zagęszczarki płytowe, wibracyjne o masie dostosowanej do wykonywanych robót

Betoniarki do wytwarzania mieszaniny cementowo-piaskowej

Ręczne przecinarki do kostki betonowej

4. Transport

Maszyny i pojazdy muszą posiadać dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

Materiały na budowę muszą być dostarczane na paletach, oryginalnie pakowane.

Składowanie w miejscach i w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych mogących się pojawić na placu budowy.

5. Wykonanie robót

Podstawowe czynności związane z realizacją robót, obejmują:

- zerwanie istniejących nawierzchni z trylinki, kostki, betonu itp.

- rozebranie istniejących krawężników i obrzeży

-wykonanie korytowania drogi i chodnika

- wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, grubość podbudowy 10 cm

- ustawienie nowych krawężników i obrzeży

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej

- ułożenie kostki z ubiciem i wyprowadzeniem spadków

- wypełnienie szczelin mieszanką cementowo-piaskową

Wymienione roboty zaleca się wykonywać przy temperaturach powyżej 5°C.

Każdą warstwę / ziemia, podbudowa, podsypka, kostka należy zagęszczać i ubijać oddzielnie.

Kostkę układa się ok. 1,5 cm powyżej projektowanej niwelety, przewidując osiadanie w procesie ubijania. Powierzchnia kostek położonych obok infrastruktury technicznej powinna trwale wystawać od 3 do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń.

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej płytowej z osłoną z tworzywa sztucznego. Ubijanie nawierzchni prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kostek. Ewentualne nierówności mogą być likwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubijaniu, wszystkie kostki ukruszone i pęknięte należy wymienić na nowe.

Szerokość spoin pomiędzy kostkami powinna wynosić od 3 do 5 mm.

Nawierzchnię z betonowej kostki brukowej można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.

6. Kontrola jakości robót

Nawierzchnia ma być wizualnie jednolita. Spoiny równe, nie falujące. Spadki w kierunku spływu wody, jednolite na powierzchni z której woda jest odprowadzana.

Nierówności na powierzchni nie mogą przekraczać 4mm.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest – 1m2 powierzchni i -1mb krawężnika lub obrzeża

CPV – 45111100-9   ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1.WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką fragmentów istniejącego ogrodzenia metalowego na cokole betonowym.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących prac:

1)  przełożenie nawierzchni wjazdu na teren szkoły z ulicy Naddnieprzańskiej,

2) rozebranie istniejącego ogrodzenia szkoły od strony ul. Naddnieprzańskiej, od granicy

działki do ogrodzenia boisk;

2.    MATERIAŁY

Do robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3.   SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką, demontażem i usunięciem gruzu może być stosowany dowolny sprzęt dostosowany do charakteru i rozmiaru robót. Stosowany sprzęt musi być technicznie sprawny.

4.  TRANSPORT

Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5.     W YKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

teren prac oznakować i ogrodzić zgodnie z wymogami BHP

odłączyć istniejące zasilanie energią elektryczną

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:

- rozbiórki powierzchni                - m2

- demontaże                                - szt, m3

CPV 45342000-6    WZNOSZENIE OGRODZEŃ

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)są wymogi jakim powinno odpowiadać prefabrykowane ogrodzenie panelowe budowane na terenie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie.

1.1 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wznoszeniem ogrodzeń panelowych, a w szczególności:

- wykonywanie fundamentów z prefabrykowanych elementów żelbetowych i obsadzanie

słupków stalowych,

- montaż paneli ogrodzenia,

- montaż bramy przejezdnej,

- montaż furtki.

2. Materiały

Do wykonania ogrodzenia niezbędne są następujące materiały:

- prefabrykowane elementy cokołu ogrodzenia ( przęsła 8x30 cm o długości dostosowanej do

rozmiaru paneli ogrodzeniowych),

- mieszanka piaskowo-cementowa( 1:3) na podsypkę do ustawienia elementów cokołu,

- beton ( min. C16/20) do obetonowania słupków ogrodzenia, słupków bramy oraz

fundamentu bramy przejezdnej;

- brama przejezdna (kompletna ze słupkami, rolkami jezdnymi, zamkiem umożliwiającym

ręczne jej zamykanie),

- panele i słupki ogrodzenia, malowane proszkowo ( w kolorze zielonym), wraz z kompletem

uchwytów. Panele o wysokości 200 cm, z drutu min. 5 mm, z min. potrójnym

przetłoczeniem, słupki min. 60x60 mm,

- furtka – systemowa, o szerokości 100 cm, wyposażona w zamek z elektrozaczepem.

3. Sprzęt

Do wykonania ogrodzenia niezbędny jest podstawowy sprzęt budowlany, ręczny( typu łopata, młotek, kielnia, poziomica, sznurek murarski itp.)

4. Transport

Materiały przewidziane do wykonania ogrodzenia mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do gabarytów i wagi elementów. Należy jednak zwracać uwagę na możliwość uszkodzenia powłok malarskich elementów ogrodzenia w czasie transportu jak również składowania. Elementy malowane, do momentu wbudowania winny być zabezpieczone ( ofoliowane).

5. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów różnic wysokości pomiędzy charakterystycznymi punktami ogrodzenia ( początek, zakończenie, furtka, brama). Różnice wysokości niwelować na poszczególnych słupkach.

Elementy cokołu ogrodzenia muszą być ustawiane w poziomie na wysokość 5-10 cm ponad otaczający teren, słupki w pionie.

Cokół ogrodzenia ustawiać na suchej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby po zagęszczeniu i podlaniu wodą utworzyć stałe mocowanie.

Dołki pod słupki, 30x30x80 cm, wypełniać betonem min C16/20.

Ewentualne braki pomiędzy nowym cokołem ogrodzenia a istniejącym chodnikiem przy ulicy, uzupełnić tłuczniem frakcji 16-32 mm.

Fundament pod rolki bramowe wymiarami dopasowany do wielkości bramy i koniecznego rozstawu rolek.

Brama nie będzie posiadać napędu elektrycznego, przesuwanie ręczne. Musi być zaopatrzona w zamek podklamkowy umożliwiający trwałe jej zamknięcie.

6. Kontrola jakości

Kontroli podlegać będzie jakość zamontowania bramy i furtki, dokładność montażu paneli ogrodzenia, powłoki malarskie.

7. Obmiar

Jednostką obmiaru jest - m2 ogrodzenia, bramy i furtki.

- Podstawa płatności

Zgodnie z umową zawartą na wykonanie usługi.

- Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Przepisy bhp przy robotach budowlanych