Opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń sanitarnych w LXXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń sanitarnych w budynku LXXII Liceum Ogólnokształcącego. Pomieszczenia zlokalizowane są na parterze budynku. Roboty remontowe mają na celu unowocześnienie węzłów sanitarnych z dostosowaniem ich do wymogów aktualnych przepisów.

Ponadto, w ramach zlecenia przewidywana jest wymiana fragmentów skorodowanych rur kanalizacyjnych, zarówno w obrębie sanitariatów jak również w pomieszczeniu węzła ciepła. Wymiana rur następować będzie od najniższego poziomu. Na tym etapie prac przewiduje się wymianę pionów w poziomie piwnic i parteru.

Sukcesywnie wymieniane będą także rury ciepłej i zimnej wody.

Zakresem robót objęty jest 1 sanitariat dla dziewcząt (niski parter) i 1 sanitariat dla personelu (niski parter) oraz wymiana odcinka pionu kanalizacji sanitarnej                        w pomieszczeniu węzła cieplnego

W zakres robót wchodzi:

- demontaż wszystkich urządzeń i wyposażenia sanitarnego ww. sanitariatów,

- demontaż dozowników mydła, pojemników na papier toaletowy, zasobników na ręczniki i luster,

- skucie okładzin ściennych i podłogowych w sanitariatach,

- rozbiórki ścian działowych kabin w sanitariatach,

- rozbiórki posadzek,

- demontaż obudów pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej od poziomu podłogi niskiego parteru do sufitu niskiego parteru,

- demontaż obudowy pionu instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu węzła cieplnego,

- demontaż pionów instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wody użytkowej           z odgałęzieniami i podejściami do armatury w sanitariatach,

- demontaż pionów instalacji kanalizacyjnej od poziomu podłogi niskiego parteru do sufitu niskiego parteru z podejściami do przyborów,

- demontaż grzejników w sanitariatach,

- demontaż gniazd elektrycznych, łączników, puszek, opraw oświetleniowych i krótkich odcinków przewodów elektrycznych,

- montaż nowych pionów instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wody użytkowej  od poziomu piwnicy do sufitu niskiego parteru z odgałęzieniami i podejściami do armatury w sanitariatach,

- montaż nowych pionów instalacji kanalizacyjnej od poziomu podłogi niskiego parteru do sufitu niskiego parteru, z podejściami do przyborów w sanitariatach,

- montaż nowego odcinka pionu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu węzła cieplnego,

- wykonanie obudów pionów instalacji wodociągowej i instalacji kanalizacyjnej,

- przebudowa odcinka pionu instalacji c.o. w sanitariacie personelu,

- ułożenie krótkich, nowych odcinków przewodów elektrycznych i montaż nowych gniazd elektrycznych, łączników, puszek, opraw oświetleniowych,

- wymiana drzwi do sanitariatów,

- wykonanie nowych okładzin ściennych płytkami glazurowanymi i podłogowych płytkami gresu,

- malowanie emulsyjne pomieszczeń z gipsowaniem ścian,

- wykonanie nowych przegród kabin sanitarnych systemowych z płyt HPL z laminatem,

- montaż nowej armatury i przyborów sanitarnych,

- montaż sitek ze stali nierdzewnej do pisuarów,

- montaż dozowników mydła, pojemników na papier toaletowy, suszarek do rąk i luster.

Szczegółowe dane i zakres robót podane są na rysunkach roboczych, w przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne                                45332000-3

- roboty rozbiórkowe               			                         45111300-1

- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych            45230000-0

Spełnienie wymogu zatrudnienia  osób na umowę o pracę zgodnie z art.29 ust. 3a

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) polegającą na  zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę,  osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu  podniesienie  jakości i terminowości wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby  świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz  pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  to: działania związane m. in .z robotami rozbiórkowymi, hydraulicznymi, posadzkarskimi, układaniem glazury i terakoty, montażem armatury sanitarnej, malowaniem itp.