# Opis przedmiotu zamówienia

I. Obiekt:

Budynek basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie – pływalnia „Szuwarek”

II. Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa

Dzielnica Praga-Południe

ul. Grochowska 274   
03-841 Warszawa

III. Temat opracowania:

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez miasto stołeczne Warszawa zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania pt. Modernizacja dachu pływalni „Szuwarek” – tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie

CPV 71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

CPV 71244000-0 kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

IV. Zakres zadania:

- Zamawiający zleca, a Projektant zobowiązuje się do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez miasto stołeczne Warszawa zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania pt. Modernizacja dachu pływalni „Szuwarek”.

- Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej jest:

  - istniejąca dokumentacja powykonawcza pokrycia dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13

  - zalecenia i założenia do projektowania podane przez Zamawiającego zawarte w SIWZ

  - uzgodnienia i ustalenia Zamawiającego z Projektantem dokonane podczas spotkań koordynacyjnych na terenie obiektu tj. dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie i w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie w trakcie trwania prac projektowych.

- Zakres zamówienia obejmuje:

  - Opracowanie koncepcji wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań materiałowych i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego oraz dokonanie odkrywek warstw dachowych i sporządzenie na tej podstawie opinii lub ekspertyzy technicznej stwierdzonych wad i nieprawidłowości wraz ze wskazaniem metod naprawczych - w ilości 2 egz. (tylko w wersji papierowej),

  - opracowanie kompletnego projektu budowlanego (łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi dokonanie skutecznego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej  –  w ilości 6 egz.,

  - opracowanie kompletnych projektów wykonawczych dla wszystkich niezbędnych branż (oddzielnie dla każdej branży) warunkujące prawidłowe wykonanie robót budowlanych i uszczegóławiające i uzupełniające projekt budowlany – w ilości 6 egz.,

  - opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (oddzielnie metodą uproszczoną i metodą szczegółową) niezbędnych do udzielenia przez Miasto Stołeczne Warszawa zamówienia na realizację wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania, (przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z wymaganiami przepisów w tym zakresie i oddzielnie dla każdej branży) – w ilości po 3 egz.,

  - specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (oddzielnie dla każdej branży) - w ilości 3 egz.,

  - przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej dla robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz dokonanie tego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wraz z potwierdzeniem możliwości rozpoczęcia robót (niewniesienia sprzeciwu do zgłoszenia) dla robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w imieniu Zamawiającego.

- Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Strony tytułowe poszczególnych opracowań wchodzących w skład dokumentacji oraz metryki projektu na rysunkach muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów w tym zakresie. Na wszystkich stronach tytułowych wszystkich opracowań muszą być jednoznaczne dane tj. nazwa i adres inwestora, nazwa i adres Projektanta, nazwa i tytuł Inwestycji, nazwa i tytuł opracowania, branża, imiona, nazwiska i zakres i nr uprawnień opracowujących, nr egzemplarza, tom, data i inne niezbędne. Dotyczy to wszystkich opracowań tj. projektów, kosztorysów, przedmiarów, specyfikacji. Wszystkie opracowania (projekty, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje i pozostałe przekazywane Zamawiającemu) muszą być podpisane przez osobę opracowującą i sprawdzającą. Za poprawne ustalenie tytułu (nazwy) inwestycji niezbędnej do wpisania w różnych wnioskach (w tym we wniosku o pozwolenie na budowę i/ lub zgłoszenie), uzgodnieniach, opiniach, projektach, opracowaniach odpowiada na każdym etapie Projektant. Zamawiający zaleca na samym początku konsultacje z organem administracji architektoniczno-budowlanej ustalenie tytułu (nazwy) inwestycji i posługiwanie się od początku do końca jednym poprawnym uwzględniającym stosowne przepisy i wymagania. Ustalona nazwa (tytuł) inwestycji przez  Projektanta na etapie procesu projektowego nie może zmieniać zawartości przedmiotu zamówienia. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD lub DVD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF (skany) oraz edytowalna (DOC, XLS, DXF, ATH itp.). Skany dokumentacji zatwierdzonej zgłoszeniem organowi administracji architektoniczno-budowlanej należy wykonać po jej zatwierdzeniu i ewentualnym opieczętowaniu przez odpowiednie Urzędy w tym organ administracji architektoniczno-budowlanej. Skany dokumentacji projektowej (wersja nieedytowalna) zawarte na płycie CD lub DVD o której mowa w § 1 ust 3 pkt 2, 3, 4, 5 muszą być identyczne z wersją papierową i zawierać (w tym skany zawierające podpisy osób opracowujących i sprawdzających). Koncepcja o której mowa w § 1 ust 3 pkt 1 musi być sporządzona w postaci wydruków w stosownej skali w zależności od potrzeb.

- Wykonana dokumentacja będzie zawierać całkowity zakres robót stanowiących przedmiot umowy wraz z symboliką materiałów i urządzeń.

- Projektant w ramach oferowanej ceny ryczałtowej wykona dokumentację projektową i kosztorysową niezbędną do wykonania wszystkich robót budowlanych dla wszystkich niezbędnych branż w zależności od potrzeb.

- Zamawiający przewiduje wykonanie dokumentacji w częściach:

  - 1 część - opracowanie koncepcji,

  - 2 część – pozostała dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy.

- Kosztorysy inwestorskie sporządzone będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (j.t. Dz. U. z 2004r. poz. 1389).

- Dokumentacja projektowa sporządzona będzie m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- Każda pozycja przedmiaru musi być powiązana ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych tzn. musi zawierać numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru.

- Dokumentacja projektowa posiadać będzie klauzulę kompletności dla celu, jakiemu ma służyć, opracowana będzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 1332) oraz będzie zweryfikowana przez osoby uprawnione i posiadać będzie oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją wykonaną metodą tradycyjną.

- Do obowiązków Projektanta należy w szczególności:

  - wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami, a także warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych np. przez ITB,

  - uzyskanie wszystkich materiałów potrzebnych do projektowania, w tym m. in. inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku (dachu) w zakresie tylko niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej,

  - dokonanie odkrywek warstw dachowych i sporządzenie na tej podstawie oceny lub ekspertyzy technicznej stwierdzonych wad i nieprawidłowości wraz ze wskazaniem metod naprawczych przez osobę (ew. osoby) posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub przez rzeczoznawcę w zakresie technologii praktycznego wykonawstwa pokryć dachowych i systemów rynnowych. Projektant jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wyników z tych odkrywek i opinii technicznej razem z koncepcją projektu (w tym samym terminie),

  - pisemne uzgodnienie projektu z Zamawiającym na każdym etapie sporządzania dokumentacji projektowej,

  - uzyskanie w zależności od potrzeb wszelkich opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej oraz do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych objętych tą dokumentacją projektową,

  - pozytywne uzgodnienie projektu wykonawczego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

  - opracowanie niezbędnych badań, prób, ekspertyz, opinii technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej – w zależności od potrzeb,

  - w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych, niezwłoczne udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej,

  - przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej do weryfikacji na minimum 7 dni roboczych przed planowanym dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

  - wykonanie innych obowiązków związanych z prawidłowym wykonaniem przedmiotem umowy.

- Zalecenia, założenia i wymagania do projektowania:

  - Dokumentacja projektowa musi obejmować swym zakresem w szczególności wszystkie roboty budowlane wynikające z wykonanej ekspertyzy (oceny) technicznej oraz wszystkie niezbędne roboty budowlane towarzyszące niezbędne dla prawidłowego remontu dachu, a wynikające z technologii wykonywania robót, sztuki budowlanej, zasad wiedzy technicznej, przepisów prawa, norm czy warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Użytkownik obiektu zgłosił wadliwe pokrycie dachowe nad częścią dużego basenu sportowego. Problem polega m.in. na występowaniu zastoin wodnych, braku możliwości poruszania się po dachu ze względu na możliwości rozerwania membrany (przebicie przez wystające „śruby”) itd..

  - Dokumentacja projektowa musi obejmować remont dachu na pływalni „Szuwarek” nad basenem sportowym i nad pomieszczeniami administracyjno–gospodarczymi.  Ogólny zakres prac jakie są przewidziane przez użytkownika obiektu do wykonania to m.in.:

- wymiana membrany dachowej paro-izolacyjnej z foli PROTAN, (wymiana np. na papę termozgrzewalną – do uzgodnienia z Zamawiającym i użytkownikiem)

- wymiana warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej,

- wymiana podłoża w kanałach odpływowych z płyty OSB,

- wymiana papy bitumicznej (izolacji) i wpustów odpływowych,

- weryfikacja uszczelnień między murami i ewentualna ich naprawa,

- weryfikacja łączników mocujących pokrycie i termoizolacje i ich wymiana,

- inne prace naprawcze i wykończeniowe związane z obróbka blacharską.

Powyższy zakres prac ma charakter jedynie poglądowy, obrazujący skalę problemu. Ostateczną decyzję co to zakresu prac, technologii robót budowlanych, zakresu dokumentacji projektowej podejmie Projektant po dokonaniu odkrywek i opracowaniu ekspertyzy lub opinii technicznej w tym zakresie.

  - Zamawiający informuje, że jest zainteresowany najniższą ceną inwestycji, z warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalno – użytkowych i programowych, norm technicznych, przepisów i zasad wiedzy technicznej.

  - Zamawiający zaleca, aby w celu stwierdzenia wad i nieprawidłowości w warstwach pokrycia dachu przeznaczonego do remontu zbadać:

    - Poziom zawilgocenia wełny mineralnej, które może powodować zmianę jej sprężystości i osiadanie skutkujące zmniejszeniem jej wysokości.

    - Poprawność wykonania połączeń paroizolacji.

    - Sposób zamocowania wpustów dachowych - czy są zamocowane w sposób zapewniający ich sztywne posadowienie do konstrukcji dachu.

    - Poziom uszkodzenia odkrytych łączników mocujących pokrycie i termoizolację – czy nie są uszkodzone lub urwane grzybki dociskowe.

    - Inne niezbędne do prawidłowej oceny i wykazania technologii naprawy remontowanego dachu.

Ostatecznie to Projektant podejmie decyzję co należy zbadać i w jakim zakresie w celu prawidłowego zaprojektowania remontu dachu.

  - W dokumentacji projektowej należy rozważyć w zależności od potrzeb konieczność wykonania następujących prac w celu naprawy dachu:

- Wymiana termoizolacji bądź osuszenie i wzmocnienie wełny na całym dachu.

- Uszczelnienie warstwy paro-izolacyjnej.

- Wymiana folii PE na paroizolacyjną papę.

- Umocnienie wpustów odwodnienia na dachu ze względu na zagrożenie ich uszkodzenia w trakcie odśnieżania.

- Inne niezbędne.

Zamawiający zastrzega, że skala problemu w przypadku przedmiotowego dachu może być podobna, ale może też być zupełnie inna. Powyższe informacje służą tylko i wyłącznie do celów poglądowych.

  - Dokumentacja projektowa musi być sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także w zależności od potrzeb przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w innych specjalnościach (jeśli zajdzie konieczność).

  - Zamawiający wymaga, aby projekt wykonawczy był uzgodniony pozytywnie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zamawiający wymaga uzgodnienia projektu wykonawczego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych nawet jeśli nie jest to wymagane przepisami prawa.

  - Wartość współczynnika przenikania ciepła U dla dachu po remoncie powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie na rok 2021. W dokumentacji projektowej należy ująć również wszystkie ewentualne roboty towarzyszące tj. np. wydłużenie kominów, obróbki blacharskie itp. spowodowane ewentualnym zwiększeniem grubości warstwy ocieplenia.

  - Opracowana opinia techniczna lub ekspertyza (w ramach ceny ryczałtowej) w zależności od potrzeb powinna zawierać informacje dotyczące prawidłowości wykonania dachu (konstrukcji dachowej, folii, pokrycia dachowego itd. ). O zakresie i zawartości opinii technicznej lub ekspertyzy ostatecznie decyduje projektant przy założeniu, że dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Specyfikacje techniczne muszą zawierać koniecznie opis zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru wszystkich warstw pokrycia dachowego. Najważniejsze zasady i wymagania w tym zakresie muszą się znaleźć również w projekcie wykonawczym.

  - Każda pozycja przedmiaru musi być powiązana ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych tzn. musi zawierać numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru.

  - Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

  - Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.

  - Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia.

  - Dokumentacja projektowa nie może przedmiotu zamówienia opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian lub modyfikacji powyższych zaleceń i założeń do projektowania na etapie procesu projektowego. Zmiana lub modyfikacja powyższych zaleceń musi być dokonana w formie pisemnej z konkretnym uzasadnieniem dokonania tych modyfikacji lub zmian.

V. Obowiązujące przepisy i inne opracowania:

Na etapie wykonywania prac projektowych należy przestrzegać przepisów zawartych w szczególności w następujących aktach prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t. ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 j.t. ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2012 r. poz. 462 ze zm.),

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 j.t.),

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 j.t. ze zm.),

- ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 j.t. ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 j.t. ze zm.),

- inne obowiązujące przepisy wynikające z zakresu zadania w tym w szczególności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i oddziaływania budynku na działki sąsiednie.

oraz zasady aktualnej wiedzy techniczno-budowlanej w tym m.in.:

1)	normy techniczne,

2)	warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w tym w szczególności obowiązkowo wg. Części C Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 pt. „Pokrycia dachowe” autor Barbara Francke oraz inne niezbędne.

3)	inne opracowania i specjalistyczne wytyczne branżowe.