Opis przedmiotu zamówienia

Remont ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 163

przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia terenu szkoły od strony ul. Osieckiej, na fragmencie od strony ul. Łukowskiej oraz na odcinku pomiędzy terenem Szkoły a sąsiadującym terenem warsztatów. Ta część ogrodzenia posadowiona będzie na żelbetowym fundamencie-cokole, wystającym średnio o ok. 20-30 cm nad poziom przylegającego chodnika. Na odcinku „siatki wysokiej”  oddzielającej teren Szkoły od terenów zabudowanych wymienione zostaną siatki i linki napinające. Od strony ul. Tarnowieckiej ogrodzenie podlegać będzie czyszczeniu i malowaniu. Na terenie sportowym dobudowany zostanie piłkochwyt o wysokości 6,0 m.

W ogrodzeniu, od strony ul. Osieckiej zamontowane zostaną trzy furtki o szerokości 150 cm każda oraz brama przesuwna o szerokości 4,5 m, bez napędu mechanicznego.

Plac na którym aktualnie zlokalizowane są stanowiska opierania rowerów będzie miał wymienioną nawierzchnię.

Piwnice Szkoły na długości tego placu zostaną ocieplone i zaizolowane.

Na terenie Szkoły znajduje się czerpnia powietrza którą należy zdemontować do poziomu 30 cm poniżej terenu. Wylana będzie płyta żelbetowa stanowiąca strop czerpni. Całość zaizolowana zostanie folią budowlaną i przykryta kostką brukową.

Ponadto, wykonane zostaną naprawy nawierzchni chodników po robotach związanych z remontem ogrodzenia.

W ramach zadania przewiduje się wymianę drzwi wewnętrznych w sanitariatach szkolnych. Do

istniejących futryn należy dopasować nowe, wzmocnione, kompletne skrzydła drzwiowe.

Zakres robót:

- wykonanie robót rozbiórkowych( m.in. przęseł ogrodzenia, istniejącej podmurówki),

- wykonanie nowych podmurówek z wbetonowanymi słupkami,

- wykonanie ogrodzenia z przęseł analogicznych z istniejącymi,

- wykonanie nowych furtek i bramy,

- wykonanie izolacji ściany piwnicznej ( pwilgociowej i cieplnej),

- ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem Szkoły oraz na miejscach gdzie ustawiane będą rowery,

- wykonanie napraw chodników i przejść w obrębie terenu na którym wykonywane będą roboty związane z ogrodzeniem oraz demontażem czerpni powietrza,

- wymiana drzwi wewnętrznych w łazienkach.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

- wznoszenie ogrodzeń /wiodący/ 			    45342000-6

- roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne               45111000-8

- budowa dróg dla pojazdów i pieszych                       45230000-0

Spełnienie wymogu zatrudnienia  osób na umowę o pracę zgodnie z art.29 ust. 3a

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) polegającą na  zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu  podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby  świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz  pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  to: działania związane m. in .z robotami rozbiórkowymi, ziemnymi i betoniarskimi, montażem paneli ogrodzeniowych oraz układaniem kostki brukowej.